- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ФИЛИППОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.06.2025 г. |  | № | 32 |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Филиппово |  |  |  |

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Филипповского сельского поселения

Кирово-Чепецкого района Кировской области

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 102 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Филипповское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области, администрация Филипповского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области (далее – местные нормативы) согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации Филипповского сельского поселения:

2.1. От 29.09.2021 №47 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Филипповского сельского поселения

и внесения в них изменений»;

2.2. От 26.12.2022 №63 «О внесении изменений в постановление администрации от 29.09.2021 № 47 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Филипповского сельского поселения»

3. Администрации Филипповского сельского поселения:

3.1. Разместить утверждённые местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего постановления.

3.2. Направить в департамент строительства и архитектуры Кировской области уведомление о размещении утверждённых местных нормативов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия настоящего решения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Филипповского  сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области.

Глава администрации

Филипповского сельского поселения

Кирово-Чепецкого района                                                            А.А.Козьминых

ПОДГОТОВЛЕНО

| Главный специалист администрации Филипповского сельского поселения Разослать: Дело, прокуратура, ФГИС ТП Князева Светлана Леонидовна(883361)77-119 | С.Л.Князева |
| --- | --- |

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Филипповского сельского  поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области

от № 32 от 10.06.2025 г.

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования

Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого района

Кировской области

1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Филипповского  сельского поселения (далее  местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 102 Закона  Кировской области от 28.09.2006 № 44ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской   области» (далее – Закон области).

1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения,  предусмотренными статьей 102 Закона области, населения Филипповского сельского  поселения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровнятерриториальной доступности таких объектов для населения Филипповского сельского  поселения.

1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в  основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2. Основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные  частями 1.3-4.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке  проекта генерального плана Филипповское сельского поселение, а также внесению в него изменений.

2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного  проектирования

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| №п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченностиобъектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах | не нормируется | 500 метров |

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицами 2, 2.1.

Таблица 2

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 2 | Спортивные залы общего пользования, кв.метров площади пола | 540 | 1,5 км |
| 3 | Физкультурно-оздоровительная площадка, | 540 | 1,5 м |

Примечания: 1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут.

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.

Таблица 2.1

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей | 47 | 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности |
| 2. | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей | 98 | для учащихся I ступени обучения - 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II - III ступеней - 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности |
| 3. | Школы-интернаты, мест на 1 тыс. жителей | 1,95 | 30 км |
| 4. | Межшкольный учебно-производственный комбинат, мест на 1 тыс. жителей | 15,8 | 30 км транспортной доступности |
| 6. | Внешкольные учреждения, мест на 1 тыс. человек | 98,5 мест, в том числе: станция юных туристов - 4; спортивная школа - 20; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 12 |  |

Примечания: 1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011.

2. Вместимость организаций в области образования и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011.

3. Размеры земельных участков организаций в области образования, не указанных в приложении Ж СП 42.13330.2011, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2.3. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| №п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
|  | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек |  |
|  | Сельский населенный пункт | 12 | 500 м |
| 2 | Объекты ритуальных услуг местного значения |  |  |
| 2.1 | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,24 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |

Примечания: Для иных объектов местного значения, предприятий торговли,  общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в  соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких  объектов.

2.4. Электроснабжение сельских поселений

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности сельских  поселений объектами местного значения в области электроснабжения установлены с  учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в  соответствии с нормами РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) и СП 31-110-2003.

Укрупненные показатели электропотребления для проживающего населения,  приведенные в таблице 4, установлены на основании приложения Л к СП 42.13330.2016  "СНиП 2.0789* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  поселений" и рекомендованы для определения минимальной необходимой мощности  объектов электроснабжения.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов  электроснабжения не нормируется.

Таблица 4

| № п/п | Объект | Электропотребление, кВт.ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельские населенные пункты, жилищный фонд которых: |  |  |
|  | не оборудован стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
|  | оборудован стационарными электроплитами | 1350 | 4400 |

Примечание:

Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.2016.

2.5. Газоснабжение сельских поселений

Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии со схемой газоснабжения, разработанной в составе программы газификации Кировской области, в целях обеспечения предусматриваемого программой уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметров.

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать расчетную величину потребления газа на коммунально-бытовые нужды населения и производственные нужды и характеристики планируемых к размещению объектов.

Нормы расхода природного газа на нужды населения, которые следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) природного газа, приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Показатель | Норма расхода газа, м3/год на 1 чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (квартира, оборудованная газовой плитой, централизованным горячим водоснабжением) | 121,5 |
| 2. | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (квартира, оборудованная газовой плитой и газовым водонагревателем, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 300 |
| 3. | Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения (квартира, оборудованная газовой плитой, без централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) | 186,0 |

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»,

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не  нормируется.

2.6. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (основные расчетные параметры) автомобильных дорог местного значения вне  границ населенных пунктов в границах муниципального района приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование объекта | Минимально допустимые уровни обеспеченности -основные расчетные параметры для автомобильных дорог |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IV категории |  | V категории |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов, в том числе основные расчетные параметры: |  |  |  |
| число полос движения | 2 |  | 1 |
| ширина полосы движения, м | 3 |  | 4,5 и более |
| центральная разделительная полоса | не требуется |  |  |
| пересечения с автодорогами, велосипедными и пешеходными дорожками | допускаются в одном уровне |  |  |
| примыкания в одном уровне | допускаются |  |  |
| расчетная скорость движения, км/ч | 80 | 60 |  |
| наименьший радиус кривых в плане, м | 300 | 150 |  |
| наибольший продольный уклон, % | 60 | 70 |  |
| ширина земляного полотна, м | 10,0 | 8,0 |  |

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 2 | Спортивные залы общего пользования, кв.метров площади пола | 540 | 1,5 км |
| 3 | Физкультурно-оздоровительная площадка, | 540 | 1,5 км |

Примечания:

1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 минут.

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории Филипповского сельского поселения проживает 1253 чел, плотность 8,19 чел/км. ;

программы социально-экономического развития муниципального образования Филипповского сельского поселения;

предложений заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 29.11.2024 № 523-П устанавливающие:

-совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения Кировской области, предусмотренными статьей 7 1 Закона Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области" (далее - Закон Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО), и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области;

-предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьями 10 1 и 10 2 Закона Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО, населения соответствующего муниципального образования Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Кировской области;

-иные расчетные показатели, предусмотренные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства;

схемы территориального планирования Кирово-Чепецкого района, утверждённой решением Кирово-Чепецкой районной Думы от 20.10.2010 № 54/725

генерального плана Филипповского сельского поселения, утвержденного решением Филипповской сельской Думы от 04.09.2013 № 9/46.

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения Филипповского сельского поселения, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативах расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и расчетные показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

В области транспорта:

100 м

В области физической культуры и спорта:

100 м

Для объектов в иных областях:

100 м