- Утвержден решением Филипповской

- сельской Думы № 9/46 от 04.09.2013

- (с изменениями № 29/147 от 30.04.2020 г.,

- № 42/195 от 23.09.2021 г., № 19/66 от 30.05.2024)

КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Кирово-Чепецкий район

муниципальное образование

Филипповское сельское поселение

Генеральный план

Пояснительная записка

Часть 1. Положение о территориальном планировании

Киров 2013 г.

- Состав генерального плана

Генеральный план Филипповского сельского поселения содержит:

- Часть 1. Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка.

- Карта функциональных зон, границ населенных пунктов и планируемого размещения объектов местного значения Филипповского сельского образования, М 1: 20 000.

- Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения с. Филиппово, М 1: 2 000.

К генеральному плану Филипповского сельского поселения прилагаются материалы по обоснованию:

  - Часть 2. Пояснительная записка.

  - Карта границ поселения и существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, местоположение существующих и строящихся объектов регионального и местного значения Филипповского сельского поселения, М 1: 20 000.

  - Карта объектов культурного наследия регионального, местного значения и границ зон с особыми условиями использования территории Филипповского сельского поселения, М 1:20 000.

  - Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Филипповского сельского поселения, М 1:20 000.

  - Карта существующих и строящихся объектов местного значения с. Филиппово, М 1:2 000.

  - Карта границ зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия, территорий и объектов, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с. Филиппово, М 1:2 000.

- Оглавление

Состав генерального плана

1.	Общие положения

2.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

3.	Параметры функциональных зон

## Общие положения

Проект генерального плана Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с изм. от 06 декабря 2011года № 401-ФЗ), Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006г. №44-ЗО, Закона Кировской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области от 04.05.2007г. №105-ЗО, Закона Кировской области «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области» от 08.10.2007г. №169-ЗО, Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области (утверждены Постановлением Правительства Кировской области от 14.10.2008г. №149/418), Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011г. №244),  и других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

Подготовка генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Филипповского сельского поселения на основании Распоряжения администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области от 20.03.2012г. №384 «О разработке генерального плана Филипповского сельского поселения».

Генеральный план - документ территориального планирования, который является пространственным отображением программ (стратегий) социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, программных документов развития муниципальных районов и определяет стратегию градостроительного развития поселения.

В генеральном плане были учтены:

- Схема территориального планирования Кировской области;

- Схема территориального планирования Кирово-Чепецкого района;

- Правила землепользования и застройки Филипповского сельского поселения;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Филипповское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2009-2012 г.г.;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского сельского поселение на 2010-2014 г.г.;

- Инвестиционная программа ООО ЖКХ «Гарант»;

- Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по Филипповскому сельскому поселению Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2008-2011 годы;

- Муниципальная целевая программа «Переселение граждан Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого района из ветхого и аварийного жилья на 2009-2011 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Содействие в развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Филипповское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2011-2012 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Содействие в развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Филипповское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2011-2012 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Мы в судьбе села» Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого района на 2009-2010 годы;

- Целевая Программа «О пожарной безопасности на территории Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области» на 2009-2010 г.г.

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Для создания на территории сельского поселения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инвестиций, обеспечению условий по рациональному использованию ресурсов сельского поселения, образованию новых рабочих мест, обеспечению наибольшей занятости населения в качестве приоритетных направлений экономического развития Филипповского сельского поселения предлагаются:

- Формирование на территории сельского поселения благоприятного социального  климата, устойчивой социальной среды, максимально эффективной социальной защиты населения и развитие образовательного, культурного, духовного и физического потенциала жителей села

- Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности на территории сельского поселения и на этой основе дальнейшее развитие экономики, увеличение доходов населения и местного бюджета.

- Совершенствование системы местного самоуправления.

- Создание условий для развития сельского хозяйства.

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план Филипповского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

исходный год - 2012 г.,

- I этап (первая очередь) – 3-10 лет;

- II этап (расчетный срок) – 15-20 лет;

- III этап – прогноз на 30-40 лет, перспектива.

Генеральные планы утверждаются на срок не менее чем на 20 лет.

Проектные решения генерального плана на I  очередь и расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, территориальных и отраслевых схем развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Проектные решения генерального плана на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прогнозируемый период. Этап графически отображается в территориях зон перспективного развития, резервируемых для стратегической территориальной организации поселения.

Положения генеральных планов могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, Кировской области, Кирово-Чепецкого района и Филипповского сельского поселения, программы комплексного социально-экономического развития, долгосрочных целевых программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие с утвержденным генеральным планом поселения;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий.

# Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

Таблица № 2.1.: Планируемые для размещения объекты местного значения Филипповского сельского поселения.

| № п\п | Наименование планируемых для размещения объектов местного значения | Местоположение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Зоны жилой застройки: |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Индивидуальные жилые дома | с. Филиппово - улицы Вострикова и Молодежная - ул. Кирова | Общая площадь выделенных земельных участков - 24,51 га |  | - 1 очередь - строительство (0,96 га) - расчетный срок - строительство (23,55 га) |
| 1.2. | Индивидуальные жилые дома | д. Крыловцы - ул. Вторая | Общая площадь выделенных земельных участков - 1,41 га |  | - 1 очередь (1,41 га) |
| 1.3. | Индивидуальные жилые дома | Филипповское с/п - между с. Филиппово и д. Бегичи | Общая площадь выделенных земельных участков - 45,15 га. Земельный участок должен быть сформирован и в отношении его должен быть проведен кадастровый учет. Уточняется проектом планировки. |  | - перспектива (45,15 га) |
| Малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4-х этажей) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Малоэтажные многоквартирные жилые дома | с. Филиппово - ул. Заева д. 35, д. 43, д. 45, д. 47 | Общая площадь 10317,8 кв.м. |  | - 1 очередь - капитальный ремонт |
| 2. Зоны общественно-деловые |  |  |  |  |  |
| Зона объектов социального и коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Больничный комплекс (стационар, поликлиника, пищеблок) | с. Филиппово - ул. Заева | Общая площадь земельного участка 1,56 га. Стационар на 35 койкомест, поликлиника на 50 посещений в смену. |  | - 1 очередь - строительство |
| 2.2. | Подразделение пожарной охраны, снабженное основной техникой (пожарные машины и передвижные пожарные автонасосы) | с. Филиппово - ул. Заева | Общая площадь земельного участка 0,55 га |  | - расчетный срок - строительство |
| 3. Производственные зоны |  |  |  |  |  |
| Коммунально-складские объекты |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Автозаправочная станция | с. Филиппово | Общая площадь земельного участка 0,10 га | Санитарно-защитная зона предприятий и объектов (рекомендуемая, ориентировочная) - 50 м. | - расчетный срок - освоение и строительство (0,1 га) |
| Сельскохозяйственные предприятия |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Свиноводческий комплекс ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» | Филипповское с/п | На 24000 голов (II очередь) строительства | Строительство возможно при условии разработки проекта расчета санитарно-защитной зоны свинокомплекса, т.к. по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона предприятий и объектов (рекомендуемая, ориентировочная) будет составлять 1000 м, в эту зону попадут деревни Голодаево и Коногоры | - 1 очередь - строительство при условии разработки проекта расчета санитарно-защитной зоны |
| 4. Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Водопроводные сети | с. Филиппово - к проектируемым скважинам | Протяженность 0,2 км |  | - 1 очередь - строительство (протяженность 0,2 км) |
| 4.2. | Водопроводные сети | с. Филиппово - по улицам Заева и Злобина | Протяженность 1,8 км, износ сетей около 40% |  | - 1 очередь - реконструкция существующих сетей (протяженность 1,8 км) |
| 4.3. | Водозаборные сооружения | с. Филиппово - через дорогу от подстанции «Филиппово» 110/35/10 кВ | Артезианские скважины (2 единицы), водонапорная башня | I пояс ЗСО артскважины - 50 м; граница II и III пояса определяется гидродинамическими расчетами; граница 1-го пояса ЗСО от стволов водонапорной башни не менее 15 м | - 1 очередь - строительство артезианских скважин (2 единицы) и водонапорной башни; разработка и обустройство ЗСО артскважины в составе 3-х поясов |
| 4.4. | Водозаборные сооружения | с. Филиппово - выезд на автодорогу Филиппово-Каринка | Скважины недействующие, частично разрушены |  | - 1 очередь - тампонаж артезианских скважин (2 единицы) |
| 4.5. | Водозаборные сооружения | Филипповское с/п д. Дудино | Артезианская скважина №2424 |  | - 1 очередь - реконструкция насосной станции на артезианской скважине |
| 4.6. | Водозаборные сооружения | Филипповское с/п д. Бегичи | Артезианская скважина №1234 |  | - 1 очередь - реконструкция насосной станции на артезианской скважине |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Канализационные сети | с. Филиппово | Протяженность 3,9 км, износ сетей около 70%, диаметр труб не соответствует пропускаемому объему сточных вод |  | - 1 очередь и расчетный срок - реконструкция существующих сетей (протяженность 3,9 км) |
| 4.8. | Канализационные очистные сооружения ООО ЖКХ «Гарант» | с. Филиппово - севернее ул. Злобина | Износ оборудования 70% |  | - 1 очередь - реконструкция |
| 4.9. | Станция перекачки канализационных стоков | с. Филиппово - ул. Молодежная |  |  | - 1 очередь - строительство |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий |  |  |  | - 1 очередь |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Тепловые сети | с. Филиппово | Протяженность 2,5 км, износ около 63% |  | - 1 очередь - восстановление изоляции тепловых сетей, протяженность в двухтрубном исполнении 2,5 км |
| 4.12. | Тепловые сети | с. Филиппово - ул. Заева вдоль панельных домов №33, 35, 37, 39 | Протяженность 0,15 км, замена участка теплотрассы |  | - 1 очередь - реконструкция, протяженность 0,15 км |
| 4.13. | Котельная газовая | с. Филиппово | Физический износ 60% |  | - 1 очередь - замена газовых котлов ВК-21 на современные котлы |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Система газоснабжения в населенных пунктах | д. Крыловцы, д. Бегичи д. Вяткино, д. Голодаево, д. Дудино, д. Казаринцы, д. Коногоры, д. Пантюхино, д. Пустая, д. Свиногор | Гидравлический расчет сетей выполняется на следующих стадиях проектирования специализированной организацией |  | - 1 очередь - строительство разводящих сетей - перспектива - строительство разводящих сетей |
| Объекты связи и телекоммуникации |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Телевизионный ретранслятор | с. Филиппово ул. Заева | Общая площадь сформированного земельного участка 0,02 га |  | - расчетный срок - строительство |
| 5. Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Автодорога IV категории Селезениха-Мерзляки до автодороги Филиппово-Каринка | Филипповское с\п | Бетонные плиты, протяженность 0,9 км | Придорожная полоса - 50 метров | - расчетный срок - строительство (0,9 км) |
| 5.2. | Автодорога Просница-Филиппово-Каринка | Филипповское с\п | Асфальт, протяженность 13,0 км | Придорожная полоса - 50 метров | - 1 очередь - капитальный ремонт (13,0 км) |
| 5.3. | Автодорога Филиппово-Марковцы | Филипповское с\п | Асфальт, протяженность 4,0 км | Придорожная полоса - 50 метров | - 1 очередь - капитальный ремонт (4,0 км) |
| 6. Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Спортивно-оздоровительный комплекс | Филипповское с/п - южнее д. Бегичи | Общая площадь земельного участка 40 га (ориентировочно) |  | - 1 очередь - строительство |
| 6.2. | Рекреационная зона на водных объектах | Филипповское с/п - южнее д. Бегичи; - д. Голодаево | На существующих водных объектах (пруды) организация отдыха |  | - 1 очередь - организация |
| 7. Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка проектов установления расчетной санитарно-защитной зоны для реконструируемых и вновь строящихся промышленных объектов и производств |  |  |  | В течение проектируемого периода |
| 7.2. | Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц |  |  |  | В течение проектируемого периода |
| 7.3. | Очистка берегов водных объектов от мусора |  |  |  | 1 очередь |
| 7.4. | Организация зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |  |  |  | 1 очередь |
| 7.5. | Проведение ежегодного профилактического ремонта артезианских скважин |  |  |  | В течение проектируемого периода |
| 7.6. | Закрытие свалки твердых бытовых отходов в 2,0 км на юго-восток от д. Бегичи |  |  |  | Перспектива |
| 7.7. | Обустройство площадок для сбора мусора; организационное и информационное обеспечение сбора мусора |  |  |  | В течение проектируемого периода |
| 8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по предотвращению лесных пожаров |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Введение ограничений посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период |  |  |  | В течение проектируемого периода |
| 8.2. | Установка аншлагов, устройство мест отдыха в рекреационных зонах |  |  |  | 1 очередь |
| 8.3. | Устройство минерализованных полос, строительство дорог и мостов противопожарного назначения |  |  |  | В течение проектируемого периода |
| 8.4. | Организация контроля над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора |  |  |  | В течение проектируемого периода |
| Мероприятия по усилению пожарной безопасности на территории населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Реконструкция пожарного водоема в с. Филиппово за д. 37 по ул. Заева |  |  |  | 1 очередь |
| 8.6. | Организация тушения пожаров из хозяйственно-питьевого водопровода населенных пунктов |  |  |  | 1 очередь |
| 8.7. | Оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем |  |  |  | 1 очередь |
| 8.8. | Укрепление добровольных пожарных дружин в сельской местности |  |  |  | 1 очередь |

# Параметры функциональных зон

Таблица № 3.1.: Параметры функциональных зон Филипповского сельского поселения.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Исходный год |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  | Перспектива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % | га | % | га | % |
| 1. | Зоны жилой застройки: | 147.60 | 0.96 | 149.80 | 0.98 | 173.34 | 1.13 | 218.49 | 1.43 |
|  | - индивидуальными жилыми домами | 139.29 | 0.91 | 141.52 | 0.92 | 165.06 | 1.08 | 210.21 | 1.37 |
|  | - малоэтажными многоквартирными жилыми домами | 3.51 | 0.02 | 3.51 | 0.02 | 3.51 | 0.02 | 3.51 | 0.02 |
|  | - индивидуальными гаражами для легковых автомобилей | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
|  | - вспомогательными объектами обслуживания жилой зоны | 4.34 | 0.03 | 4.31 | 0.03 | 4.31 | 0.03 | 4.31 | 0.03 |
| 2. | Зоны общественно-деловые: | 7.52 | 0.05 | 7.52 | 0.05 | 8.07 | 0.05 | 8.07 | 0.05 |
|  | - объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 1.86 | 0.01 | 1.86 | 0.01 | 1.86 | 0.01 | 1.86 | 0.01 |
|  | - объектов социального и коммунально-бытового назначения | 4.99 | 0.03 | 4.99 | 0.03 | 5.54 | 0.04 | 5.54 | 0.04 |
|  | - объектов религиозного назначения | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 3. | Производственные зоны: | 78.79 | 0.51 | 78.79 | 0.51 | 78.89 | 0.52 | 78.89 | 0.52 |
|  | - промышленных предприятий | 4.72 | 0.03 | 4.72 | 0.03 | 4.72 | 0.03 | 4.72 | 0.03 |
|  | - коммунально-складских объектов | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
|  | - сельскохозяйственных предприятий | 73.76 | 0.48 | 73.76 | 0.48 | 73.76 | 0.48 | 73.76 | 0.48 |
| 4. | Зоны инженерной инфраструктуры: | 3.04 | 0.02 | 3.44 | 0.02 | 3.44 | 0.02 | 3.44 | 0.02 |
|  | - объектов водоснабжения | 2.02 | 0.01 | 2.42 | 0.02 | 2.42 | 0.02 | 2.42 | 0.02 |
|  | - объектов водоотведения | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
|  | - объектов теплоснабжения | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
|  | - объектов энергоснабжения | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
|  | - объектов связи и телекоммуникации | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 5. | Зоны транспортной инфраструктуры: | 124.50 | 0.81 | 124.50 | 0.81 | 124.50 | 0.81 | 124.50 | 0.81 |
|  | - автомобильные дороги (улично-дорожная сеть) | 124.50 | 0.81 | 124.50 | 0.81 | 124.50 | 0.81 | 124.50 | 0.81 |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного использования: | 10602.30 | 69.25 | 10552.69 | 68.93 | 10528.50 | 68.77 | 10486.24 | 68.49 |
|  | - коллективных огородов | 33.27 | 0.22 | 29.30 | 0.19 | 29.30 | 0.19 | 29.30 | 0.19 |
|  | - пашня в населенном пункте | 8.42 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | - лугов, кустарников в нас. пунктах | 132.57 | 0.87 | 135.99 | 0.89 | 111.80 | 0.73 | 111.80 | 0.73 |
|  | - сельскохозяйственных угодий | 10428.04 | 68.11 | 10387.40 | 67.85 | 10387.40 | 67.85 | 10345.14 | 67.57 |
| 7. | Зона ведения лесного хозяйства: | 3869.40 | 25.27 | 3869.25 | 25.27 | 3869.25 | 25.27 | 3866.36 | 25.25 |
|  | - эксплуатационных лесов | 3869.40 | 25.27 | 3869.25 | 25.27 | 3869.25 | 25.27 | 3866.36 | 25.25 |
| 8. | Зоны рекреационного назначения: | 470.99 | 3.08 | 518.15 | 3.38 | 518.15 | 3.38 | 518.15 | 3.38 |
|  | - защитных лесов | 360.06 | 2.35 | 360.06 | 2.35 | 360.06 | 2.35 | 360.06 | 2.35 |
|  | - скверов, парков | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
|  | - природных ландшафтов в нас. пунктах | 5.05 | 0.03 | 12.41 | 0.08 | 12.41 | 0.08 | 12.41 | 0.08 |
|  | - зона спортивно-оздоровительного комплекса | 0.00 | 0.00 | 39.80 | 0.26 | 39.80 | 0.26 | 39.80 | 0.26 |
|  | - водных объектов | 105.60 | 0.69 | 105.60 | 0.69 | 105.60 | 0.69 | 105.60 | 0.69 |
| 9. | Зоны специального назначения: | 6.25 | 0.04 | 6.25 | 0.04 | 6.25 | 0.04 | 6.25 | 0.04 |
|  | - кладбище | 4.22 | 0.03 | 4.22 | 0.03 | 4.22 | 0.03 | 4.22 | 0.03 |
|  | - свалка твердых бытовых отходов | 2.02 | 0.01 | 2.02 | 0.01 | 2.02 | 0.01 | 2.02 | 0.01 |
|  | - скотомогильник | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
|  | ИТОГО | 15310.39 | 100 | 15310.39 | 100 | 15310.39 | 100 | 15310.39 | 100 |

Таблица № 3.2.: Параметры функциональных зон с. Филиппово.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Исходный год |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % | га | % |
| 1. | Зоны жилой застройки: | 42.72 | 23.45 | 43.46 | 23.86 | 67.01 | 36.78 |
|  | - индивидуальными жилыми домами | 34.41 | 18.89 | 35.18 | 19.31 | 58.73 | 32.24 |
|  | - малоэтажными многоквартирными жилыми домами | 3.51 | 1.93 | 3.51 | 1.93 | 3.51 | 1.93 |
|  | - индивидуальными гаражами для легковых автомобилей | 0.46 | 0.25 | 0.46 | 0.25 | 0.46 | 0.25 |
|  | - вспомогательными объектами обслуживания жилой зоны | 4.34 | 2.38 | 4.31 | 2.37 | 4.31 | 2.37 |
| 2. | Зоны общественно-деловые: | 6.71 | 3.68 | 6.71 | 3.68 | 7.26 | 3.99 |
|  | - объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 1.72 | 0.94 | 1.72 | 0.94 | 1.72 | 0.94 |
|  | - объектов социального и коммунально-бытового назначения | 4.95 | 2.72 | 4.95 | 2.72 | 5.50 | 3.02 |
|  | - объектов религиозного назначения | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 3. | Производственные зоны: | 19.31 | 10.60 | 19.31 | 10.60 | 19.41 | 10.65 |
|  | - промышленных предприятий | 4.61 | 2.53 | 4.61 | 2.53 | 4.61 | 2.53 |
|  | - коммунально-складских объектов | 0.31 | 0.17 | 0.31 | 0.17 | 0.41 | 0.23 |
|  | - сельскохозяйственных предприятий | 14.39 | 7.90 | 14.39 | 7.90 | 14.39 | 7.90 |
| 4. | Зоны инженерной инфраструктуры: | 2.12 | 1.16 | 1.56 | 0.86 | 1.56 | 0.86 |
|  | - объектов водоснабжения | 1.10 | 0.60 | 0.54 | 0.30 | 0.54 | 0.30 |
|  | - объектов водоотведения | 0.50 | 0.27 | 0.50 | 0.27 | 0.50 | 0.27 |
|  | - объектов теплоснабжения | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.09 |
|  | - объектов энергоснабжения | 0.33 | 0.18 | 0.33 | 0.18 | 0.33 | 0.18 |
|  | - объектов связи и телекоммуникации | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 5. | Зоны транспортной инфраструктуры: | 15.18 | 8.33 | 15.18 | 8.33 | 15.18 | 8.33 |
|  | - улично-дорожная сеть | 15.18 | 8.33 | 15.18 | 8.33 | 15.18 | 8.33 |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного использования: | 88.71 | 48.69 | 80.82 | 44.36 | 56.62 | 31.08 |
|  | - коллективных огородов | 26.69 | 14.65 | 22.78 | 12.50 | 22.78 | 12.50 |
|  | - пашня в населенном пункте | 8.42 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | - лугов, кустарников в нас. пунктах | 53.60 | 29.42 | 58.04 | 31.86 | 33.84 | 18.58 |
| 7. | Зоны рекреационного назначения: | 3.03 | 1.66 | 10.79 | 5.92 | 10.79 | 5.92 |
|  | - природных ландшафтов (в населенных пунктах) | 3.03 | 1.66 | 10.79 | 5.92 | 10.79 | 5.92 |
| 8. | Зоны специального назначения: | 4.22 | 2.32 | 4.22 | 2.32 | 4.22 | 2.32 |
|  | - кладбище | 4.22 | 2.32 | 4.22 | 2.32 | 4.22 | 2.32 |
|  | ИТОГО | 182.18 | 100 | 182.18 | 100 | 182.18 | 100 |