- Утвержден решением Филипповской

- сельской Думы № 9/46 от 04.09.2013

- (с изменениями № 29/147 от 30.04.2020 г.,

- № 42/195 от 23.09.2021 г., № 19/66 от 30.05.2024 г.)

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Кирово-Чепецкий район муниципальное образование Филипповское сельское поселение Генеральный план Пояснительная записка Часть 2. Материалы по обоснованию Киров 2013 г.

- Состав генерального плана

Генеральный план Филипповского сельского поселения содержит:

- Часть 1. Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка.

- Карта функциональных зон, границ населенных пунктов и планируемого размещения объектов местного значения Филипповского сельского образования, М 1: 20 000.

- Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения с. Филиппово, М 1: 2 000.

К генеральному плану Филипповского сельского поселения прилагаются материалы по обоснованию:

  - Часть 2. Пояснительная записка.

  - Карта границ поселения и существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, местоположение существующих и строящихся объектов регионального и местного значения Филипповского сельского поселения, М 1: 20 000.

  - Карта объектов культурного наследия регионального, местного значения и границ зон с особыми условиями использования территории Филипповского сельского поселения, М 1:20 000.

  - Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Филипповского сельского поселения, М 1:20 000.

  - Карта существующих и строящихся объектов местного значения с. Филиппово, М 1:2 000.

  - Карта границ зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия, территорий и объектов, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с. Филиппово, М 1:2 000.

- Оглавление

Состав генерального плана	3

Оглавление	4

1. Введение	6

2.	Комплексный градостроительный анализ территории МО Филипповское сельского поселения	8

2.1.	Основные сведения о территории	8

2.2.	Природные условия и ресурсы	11

2.2.1.	Климат	11

2.2.2.	Геолого-геоморфологические условия	12

2.2.3.	Почвенный покров	12

2.2.4.	Водные ресурсы	13

2.2.5.	Лесные ресурсы	14

2.2.6.	Минерально-сырьевые ресурсы	16

2.3.	Особо охраняемые природные территории	17

2.4.	Объекты культурного наследия	17

2.5.	Зоны с особыми условиями использования территории	19

3.	Планировочная структура и функциональное зонирование	34

3.1.	Административные границы МО Филипповское сельское поселение	34

3.2.	Планировочная структура	36

3.3.	Предложения по включению в границы населенных пунктов земель иных категорий	38

3.4.	Функциональное зонирование	38

4.	Обоснование вариантов размещения объектов регионального значения, местного значения муниципального Кирово-Чепецкого района и Филипповского сельского поселения, планируемое установление зон с особыми условиями использования	40

4.1.	Оценка демографического потенциала территории	40

4.1.1.	Современная демографическая ситуация	40

4.1.2.	Трудовые ресурсы	42

4.1.3.	Прогнозирование численности населения	43

4.2.	Развитие жилищной сферы	47

4.3.	Развитие социальной сферы	49

4.3.1.	Система образования	49

4.3.2.	Система здравоохранения	51

4.3.3.	Физическая культура и спорт	52

4.3.4.	Учреждения культуры и досуга	52

4.3.5.	Организация зон отдыха, массового спорта и лечебно-оздоровительного назначения	54

4.3.6.	Прочие объекты сервиса, торговли	54

4.3.7.	Организация ритуальных услуг	55

4.4.	Развитие производственной сферы	56

4.4.1.	Промышленность	56

4.4.2.	Сельское хозяйство	56

4.4.3.	Малый бизнес и предпринимательство	57

4.5.	Развитие транспортной инфраструктуры	59

4.5.1.	Внешний транспорт	59

4.5.2.	Улично-дорожная сеть	61

4.6.	Развитие инженерной инфраструктуры	62

4.6.1.	Водоснабжение	63

4.6.2.	Водоотведение	66

4.6.3.	Санитарная очистка территории	67

4.6.4.	Теплоснабжение	70

4.6.5.	Электроснабжение	71

4.6.6.	Газоснабжение	72

4.6.7.	Средства связи	75

4.7.	Мероприятия по охране объектов культурного наследия	76

4.8.	Мероприятия по охране окружающей среды	78

4.8.1.	Охрана атмосферного воздуха	78

4.8.2.	Охрана водных ресурсов	79

4.8.3.	Охрана почвенного покрова	82

4.8.4.	Озеленение территорий	83

5.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО Филипповское сельское поселение	84

5.1.	Чрезвычайные ситуации природного характера	85

5.2.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера	87

5.3.	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	89

5.4.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	92

## 1. Введение

Проект генерального плана Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области разработан в соответствии с муниципальным контрактом №140300028912000016 от 20 августа 2012г, заключенным между администрацией  Кирово-Чепецкого района Кировской области и ОАО «Кировводпроект».

Подготовка генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Филипповского сельского поселения на основании Распоряжения администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области от 20.03.2012г. №384 «О разработке генерального плана Филипповского сельского поселения».

Проект генерального плана Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с изм. от 06 декабря 2011года № 401-ФЗ), Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006г. №44-ЗО, Закона Кировской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области от 04.05.2007г. №105-ЗО, Закона Кировской области «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области» от 08.10.2007г. №169-ЗО, Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области (утверждены Постановлением Правительства Кировской области от 14.10.2008г. №149/418), Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011г. №244),  и других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

В генеральном плане были учтены положения стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, программ социально-экономического развития с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ, организаций коммунального комплекса, схем территориального планирования Кировской области и Кирово-Чепецкого района, а также Правил землепользования и застройки Филипповского сельского поселения.

Основные программы, действующие на территории Филипповского сельского поселения:

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Филипповское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2009-2012 г.г.;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского сельского поселение на 2010-2014 г.г.;

- Инвестиционная программа ООО ЖКХ «Гарант»;

- Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по Филипповскому сельскому поселению Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2008-2011 годы;

- Муниципальная целевая программа «Переселение граждан Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого района из ветхого и аварийного жилья на 2209-2011 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Содействие в развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Филипповское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2011-2012 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Содействие в развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Филипповское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2011-2012 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Мы в судьбе села» Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого района на 2009-2010 годы;

- Целевая Программа «О пожарной безопасности на территории Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области» на 2009-2010 г.г.

Основной целью генерального плана Филипповского сельского поселения  (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ) является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

-	выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

-	определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

-	создание электронной основы проекта генерального плана сельского поселения с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план Филипповского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2012 г.,

- I этап (первая очередь) – 3-10 лет;

- II этап (расчетный срок) –15-20 лет;

- III этап – прогноз на 30-40 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

В рамках данного проекта разработан также генеральный план административного центра поселения – села Филиппово.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных топографических съемок масштаба 1:10 000 и 1:2 000 на бумажных носителях, а также ортофотопланы  масштаба 1: 10 000, 1: 2 000.

# Комплексный градостроительный анализ территории МО Филипповское сельского поселения

Комплексная оценка территории проведена посредством анализа природных и техногенных условий с целью определения территориальных ресурсов развития муниципального образования.

## Основные сведения о территории

Филипповское сельское поселение расположено в восточной части Кирово-Чепецкого района Кировской области.

Территория Филипповского сельского поселения занимает 15310,39 га земель.

Северной границей сельского поселения является граница с Коныпским и Чувашевским сельскими поселениями, южной - граница с Мокрецовским сельским поселением, восточной - граница с Селезеневским и Мокрецовским сельскими поселениями, западной - с Поломским сельским поселением.

Территория располагается в подзоне южной тайги в Вятско-Чепецком физико-географическом округе. Филипповское сельское поселение расположено на правом холмистом берегу р. Филипповка, находится в выгодном географическом положении - на развилке трех дорог между Просницким сельским поселением и Мокрецовским сельским поселением. Административный центр Филипповского сельского поселения  - с. Филиппово.

Рисунок 2.1.1. Схема Филипповского сельского поселения.

По архивным документам, село Филиппово основано в середине XVII в. (1643-1648г.г.) крестьянином Пахомом Кощеевым. Запись о его существовании имеется в переписной книге Караулова, составленной в 1654г.

Прежнее название с. Филиппово – д.Пахомовская, Бутырки, с населением в 1763 году 12 ревизских душ. Согласно клировых ведомостей за 1814 год первая деревянная церковь была поставлена в 1646 году - это Троицкая церковь. Каменная теплая церковь построена в 1760-1769 гг., приход состоял из 49 селений. Главное занятие жителей – хлебопашество; скотоводство и огородничество среди крестьян развито слабо; ремесел, за исключением отхожих промыслов, нет никаких.

В середине XIX в. село Филиппово одноименной волости Вятского уезда, при речке Филипповке, в 60 верстах от г.Вятки, имело 6 дворов, начальное приходское училище и православную церковь. В селе проживало 15 человек мужского пола и 30 - женского. Несколько раз в году в селе проводились торжки и базары, где крестьяне продавали излишки зерна и овощей, сельскохозяйственный инвентарь и изделия местных промыслов. Первое приходское училище открыто 6 ноября 1838 года. В 1864 году училище стало смешанным - стали принимать для обучения грамоте и девочек.

В начале ХХ века в округе проживало 6268 человек. До 1913 года в с. Филиппово было 11 домов. В селе имелось волостное правление, церковно-приходская одноклассная женская (1891) и земская мужская школы, земская больница. С 1914 года действовала кузница А.Н.Питиримова. Главное занятие жителей - хлебопашество.

Согласно переписи населения 1926 г.: село Филиппово - центр Филипповского сельсовета Селезеневской волости с населением 367 человек (87 хозяйств); в сельсовете 28 населенных пунктов, число жителей 3139 человек (604 хозяйства). В 1970-1980 г.г. в селе Филиппово находился центр совхоза “Филипповский”, который имел 5 отделений. В 1995 году число жителей сельского поселения составляло 1646 человек.

Главная улица села Филиппово – ул. Заева, связывающая между собой дороги на Кирово-Чепецк, Пыжу,  Каринку. Плотность застройки села значительна.  В селе предоставлена инфраструктура, присущая поселку городского типа: есть участковая больница, Дом культуры, библиотека, средняя школа, известная своими трудовыми и спортивными традициями. В селе воздвигнуты памятник  организаторам советской власти в Селезеневской волости  в с.Филиппово (братья Заевы, учительница А.В.Русских, В.А.Лямин), мемориальный памятник воинам-землякам, погибшим в 1941-1945 гг. (открыт в 1995г.)

Сейчас с. Филиппово - это административный центр Филипповского сельского поселения. Расстояние до центра района (г. Кирово-Чепецк) 45 км. Расстояние до областного центра - г. Киров - 95 км. Расстояние до железнодорожной станции «Просница» - 25 км, до с. Каринка 12 км, до д. Марковцы 10 км. От с. Филиппово имеется третье направление дороги до с. Чуваши, расстоянием 40 км.

В соответствии с Законом Кировской области от 04 декабря 2007 г. №203-ЗО (ред. 25.07.2012г.) «О реестре административно-территориальных единиц и населенных пунктов Кировской области» в состав Филипповского сельского поселения входит 13 населенных пунктов.

Таблица №2.1.1. Сведения о населенных пунктах, входящих в Филипповское сельское поселение.

| № п/п | Административный центр поселения | Наименование н/п | Расстояние до административного центра поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Филиппово | д. Бегичи | 2,0 |
| 2 |  | д. Вяткино | 3,0 |
| 3 |  | д. Голодаево | 4,0 |
| 4 |  | д. Дудино | 7,0 |
| 5 |  | д. Казаринцы | 2,0 |
| 6 |  | д. Коногоры | 2,0 |
| 7 |  | д. Крыловцы | 1,0 |
| 8 |  | д. Пантюхино | 7,0 |
| 9 |  | д. Пустая | 9,0 |
| 10 |  | д. Свиногор | 8,0 |
| 11 |  | д. Широковцы | 3,5 |
| 12 |  | ур. Мысы | 5,0 |

## Природные условия и ресурсы

### Климат

Климат территории Филипповского сельского поселения континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха +1,6оС. В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от 17,6 и 17,8оС в июле, до –14,3 и 
–14,4оС в январе.

Абсолютный минимум температуры равен –350С. Абсолютный максимум температуры равен +35оС.

Территория Филипповского сельского поселения относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 500-550 мм до 700 мм. Снежный покров образуется в конце октября. Господствующее направление ветров в летнее время западное, в зимнее - юго-восточное. Среднегодовая скорость ветра около 4 м/сек. Туманы на территории Филипповского сельского поселения наблюдаются в среднем 24 дня в году. Метели, как правило, возникают, при ветрах южной четверти, со скоростью более 6 м/сек. Очень большой вред сельскохозяйственным культурам наносит град.

Норма максимальной глубины промерзания почвы 70-120 см.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С к положительным значениям происходит 4-9 апреля. В последующий период проходит интенсивное снеготаяние.

Для лета характерна неустойчивая, в отдельные периоды в июне и августе с дефицитом осадков, но в большую его часть с частыми грозовыми дождями погода. Летний температурный режим со среднесуточной температурой воздуха выше 15°С заканчивается 9-22 августа.

Осенний период характеризуется, в основном, теплой погодой с небольшими осадками. Лишь кое-где отмечаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы (в травостое заморозки начинаются в конце августа). Первые осенние заморозки начинаются  8-10 сентября.

Зимний температурный режим воздуха, на большей части территории, устанавливается в последней пятидневке октября. И до конца декабря характер погоды неустойчив, с частой, временами резкой сменой волн тепла и холода.

### Геолого-геоморфологические условия

Территория, на которой располагается Филипповское сельское поселение, занимает восточную часть Русской платформы. Рельеф представляет собой возвышенную увалисто-волнистую равнину, относящуюся к водораздельному Чепецко-Кильмезскому плато, расчлененную долинами рек. Их неблагоприятных экзогенно-геологических процессов развиты оврагообразование.

Поймы крупных рек ежегодно затопляются паводковыми водами. На крутых и обнаженных участках развиты гравитационные процессы, преимущественно, обвально-осыпные. Оползневые процессы затрагивают речные склоны.

По инженерно-геологическим условиям площадь поселения отнесена к району, пригодному к застройке с минимальным объёмом инженерно-геологических исследований. Исключение составляет территория вдоль р. Филипповка, которая  относится к неблагоприятной и не рекомендуемой к освоению. Границы распространения данного района частично прослеживают водоохранные зоны. Геологический разрез представлен малопрочным пойменным аллювием. В речных долинах заболачивание и переувлажнение формируются за счет близкого залегания уровня грунтовых вод и их разгрузки в тыловых частях поймы. Застройка территории может активизировать процессы эрозии и уменьшить степень дренированности, что ведет к подъему уровня грунтовых вод.

### Почвенный покров

Почти всю территорию поселения занимают почвы дерново-сильно и              -слабоподзолистые и дерново-подзолистые окультуренные. Эти почвы содержат 1,5-2,2% гумуса, pH 5,6-6,5, характерна комковатая структура, благоприятные водно-воздушные свойства. Дерново-сильноподзолистые почвы малопродуктивны, особенно их песчаные разности.   Окультуривание дерново-подзолистых почв необходимо проводить путем рыхления пахотного слоя при одновременном внесении удобрений и извести в разрыхляемый слой, а также мелиоративной вспашкой с выносом подпахотного слоя на поверхность с внесением органических и минеральных удобрений и известкования почвы по полной гидролитической кислотности. Данные почвы преобразованы в значительной степени в результате сельскохозяйственного освоения, функционируют на природной основе.

Также распространены болотные и аллювиальные почвы и освоенные болотные.  Они приурочены к долинам рек Филипповка, Сырчинка, Федька и Пыжа. На таких почвах можно создать хорошие сенокосные угодья. При выполнении мелиоративных мероприятий – удаление кустарников, кочек, устранения избыточного увлажнения – аллювиальные и пойменные почвы могут использоваться как луговые кормовые угодья. Данные почвы частично преобразованы в результате сельскохозяйственной деятельности. Являются слабо эксплуатируемыми.

К неблагоприятным явлениям, затрудняющим освоение почв, относятся эрозионные процессы.

### Водные ресурсы

Филипповское сельское поселение расположено в восточной части Кирово-Чепецкого района Кировской области. В пределах поселения широко развита речная сеть – крупные и многочисленные мелкие реки и ручьи. Основной рекой,  протекающей по территории поселения, является река Филипповка, принадлежащая к бассейну реки Чепца. Реки богаты рыбой и требуют бережного отношения к чистоте воды.

р. Филипповка

Река Филипповка - левый приток р. Чепцы, впадает в 48 км от устья. Берет начало на территории Куменского района, вблизи д. Косолапы. Длина водотока в пределах поселения - 39 км. Заболоченные территории и озера отсутствуют. Средний уклон реки составляет 2,3%.

Долина реки извилистая, трапецеидальная. Ширина увеличивается от 50-70 метров в истоке до 1,5-2,5 в устье. Склоны умеренно крутые и крутые, преобладающая высота 10-20 м, наибольшая 30 м, преимущественно открытые.

Пойма в верховье практически отсутствует, в среднем течении односторонняя, перемежающаяся шириной до 100-150 м, к устью двухсторонняя.

Дно ровное, преимущественно песчаное, местами песчано-илистое, изредка каменистое. Зарастает водной растительностью, местами по всему сечению.

По водному режиму реки относятся к восточно-европейскому типу, который характеризуется наличием весеннего половодья, на шлейф которого накладываются дождевые паводки.

Летне-осенний период представляет собой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая межень, в редкие зимы прерываемая паводками оттепелей.

Формирование стока рек осуществляется, главным образом, за счет снеготаяния и дождевых осадков (80%) с площади водосбора и грунтовых вод (20%).

Весеннее половодье обычно начинается в первой декаде апреля, пик проходит в третьей декаде апреля – первой декаде мая, и продолжается на реках до 1-1,5 месяца. Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по октябрь, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июне, июле, реже в августе и октябре. Зимняя межень на всех реках в основном  устойчивая.

Наблюдения за гидрологическим режимом рек на территории Кирово-Чепецкого района проводятся на общегосударственной сети наблюдения Верхне-Волжского Управления Гидрометеослужбы (ВВУГМС), куда входит гидрологический пост наблюдения на берегу р. Филипповка в с. Филиппово.

Таблица №2.2.4.1. Максимальные расходы воды весеннего половодья различной обеспеченности на реке Филипповка.

| Река | Пункт наблюдения | - Расход воды расчетной обеспеченности, м3/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1% | - 5% | - 10% |
| Филипповка | с. Филиппово | - 127 | - 107 | - 99,5 |

Таблица №2.2.4.2. Наивысшие уровни воды расчетных обеспеченностей приведены по данным статистической обработки.

| Река | Пункт наблюдения | - Уровни воды расчетной обеспеченности, м Б.С. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1% | - 10% |
| Филипповка | с. Филиппово | - 129,55 | - 129,03 |

Таблица №2.2.4.3. Характеристики стока за многолетний период в различные по водности годы.

| Река | Пункт | Характерные по водности годы | Среднегодовой расход (Q), м3/с | Слой стока за год (h), мм | Объем стока за год (Y), млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филипповка | с. Филиппово | Средний Многоводный Маловодный | 2,75 3,52 1,94 | 209 268 148 | 86,7 111 61,2 |

Таблица №2.2.4.4. Расходы воды различной обеспеченности минимального стока по рекам района.

| Река | Пункт | Площадь водосбора, км2 | Расходы воды, м3/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q80% | Наименьший среднемесячный, Q95% |  |
|  |  |  |  | Лето | Зима |
| Филипповка | с. Филиппово | 414 | 1,07 | 0,63 | 0,29 |

Осенью, обычно в конце октября, появляются первые ледовые образования – забереги, сало, шуга. Средняя дата образования устойчивого ледяного покрова на р. Филипповке - 7-9 ноября. Средняя продолжительность ледостава на реках 150-170 дней. В конце ноября толщина льда составляет 20-25 см, постепенно увеличиваясь к марту месяцу 65-95 см на р. Филипповке.

Вскрытие рек ото льда происходит обычно в первой декаде апреля.

### Лесные ресурсы

Филипповское сельское поселение располагается в таежной зоне, в подзоне южной тайги (в южно-таежном лесном районе европейской части Российской Федерации). Ведением лесного хозяйства в поселении занимаются Поломское и Филипповское участковые лесничества Кирово-Чепецкого лесничества.

Распределение лесов Кирово-Чепецкого лесничества по целевому назначению и категориям защитности на территории поселения следующее:

1) защитные:

- леса, расположенные в водоохранных зонах;

2) эксплуатационные леса.

Ввиду отсутствия крупных городов и промышленных объектов, а также густой дорожной сети, условия существования животных максимально приближены к естественным. Лесные массивы чередуются с сельскохозяйственными угодьями, животные, с одной стороны, вынуждены приспосабливаться к антропогенно измененной среде обитания, но с другой стороны – имеют доступ к сельскохозяйственным культурам в качестве дополнительных кормовых ресурсов.

Характерной особенностью поселения является наличие обширных индивидуальных участков обитания особей каждого вида, возможность дальней миграции в соответствии с биологическими потребностями видов. Это создает предпосылки для развития охотничьей базы, а также увеличения численности и плотности популяций ценных охотничьих животных.

На тех территориях, где происходит постепенное зарастание  сельхозугодий или вырубленных хвойных лесов зарослями ольхи, осины, березы, создаются благоприятные условия для обитания лосей, зайцев, кабанов, а также гнездования птиц (тетерева, куропатки и др.). Соответственно, увеличивается и численность данных животных.

Виды разрешенного использования на территории Кирово-Чепецкого лесничества.

Виды разрешенного использования лесов определены в ст. 25 ЛК РФ.

Лесные участки  могут использоваться для одной или нескольких следующих целей:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;

5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

6) ведение сельского хозяйства;

7) научно-исследовательская и  образовательная деятельность;

8) рекреационная деятельность;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений;

10.1)  Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

11) работы по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и других гидротехнических сооружений, а также специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация   линейных объектов;

14) переработка древесины и других лесных ресурсов;

15) религиозная деятельность;

16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного Кодекса.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база Филипповского сельского поселения представлена месторождениями:

- торфа: месторождение Бегичевское, Филипповское, Подувалье, Широковское, Векшинское, Пустынское, Киткинское;

- песчано-гравийной смеси: месторождение Бутинсковское;

- нефть.

Масштабы объектов согласно классификации запасов месторождений мелкие: торфяные месторождения - площадь менее 100 га, песчано-гравийные смеси - это мелкое месторождение площадью менее 10 млн. м3.

Торф. Торфяные месторождения распространены трех типов: низинные, верховые и переходного типов. Торф используется как топливо и для нужд сельского хозяйства, подразделяется на три основных вида: верховой торф слаборазложившийся, содержит мало золы, хорошо горит и дает много тепла; переходный - бурый, средней степени разложения, меньше пригоден для топлива; низинный - темно-бурый, почти черный, горит плохо, содержит много минеральных веществ, черный низинный торф - прекрасное удобрение.

Песчано-гравийная смесь. На территории Филипповского сельского поселения расположено 1 месторождение Бутинсковское - это слабо изученное проявление с прогнозными ресурсами категории Р1, без количественной оценки ресурсов. По своему происхождению песчано-гравийные смеси этих месторождений являются аллювиальными.

Нефть. В 2007 г. по заказу Регионального агентства по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу ОАО «Пермнефтегеофизика» на территории Филипповского сельского поселения проводили изучение геологического строения зоны сочленения Казанско-Кажимского авлакогена и Верхнекамской впадины (Лимоновско-Вожгальской площади). При этом выяснялись соотношения структурных планов осадочного чехла, оценивалась нефтегазоперспективность геологических образований осадочного чехла, выявлялись перспективные зоны и объекты для лицензирования, на основании отработки регионально-зональных сейсмических профилей (450 пог. км.) и  профильно-площадной высокоточной гравиметрической съемки (900 пог. м.) с использованием результатов переобработки и переинтерпретации временных разрезов по сейсмическим профилям прошлых лет (300 пог. м.). На карте данное месторождение не показано, ввиду отсутствия данных.

## Особо охраняемые природные территории

В целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения создаются особо охраняемые природные территории.

На территории Филипповского сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

## Объекты культурного наследия

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002г. (с изменениями на 23 июля 2010г.)  к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Земельным  кодексом РФ земли объектов культурного наследия отнесены к землям особо охраняемых территорий и объектов (территории историко-культурного назначения) и должны использоваться в особом режиме. Любая деятельность, не соответствующая установленному режиму, законом не допускается.

Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

На территории Филипповского сельского поселения находятся памятники истории регионального значения, а также памятники архитектуры местного значения.

Памятники истории регионального значения:

- могила участника установления Советской власти, заведующего земельным отделом в Вятском уезде Г.А. Заева, 1926г., с. Филиппово.

Памятники архитектуры местного значения:

- ансамбль Земской больницы с. Филиппово;

- здание церковно-приходской школы с.Филиппово.

Согласно ст. 9.3. Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 (с изм. от 13.12.2010 N 358-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Согласно законодательства Российской Федерации объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта и являющимися предметом охраны данного объекта, описанным в его паспорте;

- согласование в порядке, установленном пунктом 4 статьи 35 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002, осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объекту культурного наследия, условия которого устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

При государственной регистрации права собственности на объект культурного наследия собственник принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия и его сохранению, включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ, требования к условиям доступа к нему граждан, иные обеспечивающие его сохранность требования. На объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия. Порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения или объекты культурного наследия местного (муниципального) значения определяется законом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2010 года) и Законом Кировской области «Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области» от 26.04.2007 года (в редакции от  20.02.2009 N 341-ЗО, от 06.10.2010 N 554-ЗО) в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта).

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия, на его историко-культурное восприятие.

В настоящее время охранные зоны памятников истории и культуры на территории сельского поселения  не установлены. Памятники археологии должны быть окружены охранной зоной 50 метров от границ памятников, при группе памятников - от границ крайних объектов, для памятников археологии, которым должна быть обеспечена обозримость, радиус охранной зоны должен быть равен 200 - 300 метров. Памятники градостроительства и архитектуры должны быть окружены охранной зоной равной величине расстояния от земли до его наиболее высокой точки, но не менее 20 метров.

Зона регулирования застройки устанавливается равной двум величинам размера охранной зоны. Зона регулирования застройки отмеряется от края охранной зоны.

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить данный объект в реестр, подлежащих государственной охране в соответствии с федеральным законодательством, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны утверждаются Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия и на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, согласованных с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Настоящим проектом предлагается проведение работ по сохранению памятников культурного наследия на территории Филипповского сельского поселения, включая разработку проектов зон  охраны объектов культурного наследия. Имеющийся историко-культурный потенциал территории  может быть использован в современных экономических процессах. Возрождение историко-культурных ценностей имеет не только культурно-духовное значение, но и может приносить материальную прибыль при их использовании в сфере рекреации и туризма.

## Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории Филипповского сельского поселения выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий отнесены:

- береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

- зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения;

- защитные леса;

- охранные зоны воздушных линий электропередач, связи, сооружений;

- охранные зоны газораспределительных сетей;

- придорожная полоса автомобильных дорог;

- санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов, от инженерно-технических и санитарно-технических объектов (объектов специального назначения).

Береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния рек и ручьев, а так же осуществления мероприятий по охране вод от загрязнения, по берегам рек выделены береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы определяется в соответствии с Водным кодексом РФ:

- для рек длиной  не более 10 км -5 м;

- для рек, протяженность которых более 10 км – 20 м.

Береговая полоса для рек Филипповка, Федька, Сырчинка и Пыжа составляет 20 м, а для всех остальных рек и ручьев - 5 м.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 - ФЗ.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

-	до 10 км – в размере 50 м;

-	от 10 до 50 км – в размере 100 м;

-	от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Генеральным планом выделены:

водоохранные зоны:

- реки Филипповка – шириной 200 м,

- реки Федька, Сырчинка и Пыжа – шириной 100 м,

рек Тихоновка, Бегичевка, Могилевка, Медведка, Пыжанка, Бутырка, Сторожовка, а также маленьких ручьев - шириной 50м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м. для обратного или нулевого уклона, 40 м  для уклона до 300 и 50 м для уклона 300 и более. В виду отсутствия топографической основы для определения уклона берегов рек и ручьев Филипповского сельского поселения, проектом генерального плана устанавливается максимальная ширина прибрежной защитной полосы - 50 м для всех водных объектов.

Генеральным планом выделены:

водоохранные зоны:

- реки Филипповка – шириной 200 м,

- реки Федька, Сырчинка и Пыжа – шириной 100 м,

- рек Тихоновка, Бегичевка, Могилевка, Медведка, Пыжанка, Бутырка, Сторожовка, а также маленьких ручьев - шириной 50м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Все ограничения, указанные для водоохранной зоны распространяются на прибрежную защитную полосу. На территории  прибрежной защитной полосы  дополнительно запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО)

На территории Филипповского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

На территории I пояса ЗСО не допускается:

1)  посадка высокоствольных деревьев;

2) все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

3) проживание людей;

4) применение ядохимикатов и удобрений.

В границах 2 и 3 поясов ЗСО  запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,  навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Зоны санитарной охраны поверхностного водозабора (ЗСО)

На северную часть территории  Филипповского сельского поселения распространяются зоны санитарной охраны второго и третьего поясов поверхностного водозабора на реке Чепце, установленные проектом «Зон санитарной охраны поверхностного водозабора на реке Чепце МУП «Водоканал» г.Кирово-Чепецк Кировской области», разработанным ООО «Инженерная фирма «Стройпроект» в 2006 году. Границы ЗСО установлены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 .

Требования по содержанию территории второго и третьего поясов ЗСО

Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

Требования по содержанию территории второго пояса ЗСО

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующих мероприятий:

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков  шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Не допускается:

Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

Применение удобрений и ядохимикатов;

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

Защитные леса

В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защищенности:

-          леса, расположенные в водоохранных зонах;

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- ценные леса.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, изложен в ст.105 Лесного кодекса РФ. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В лесопарковых зонах запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях.

В зеленых зонах запрещаются:

1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей статьи;

2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

3) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

В городских лесах запрещаются виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 3 настоящей статьи.

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Охранные зоны электрических сетей

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» и требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов энергоснабжения и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах этих зон».

Охранные зоны электрических сетей - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт – 10 м;

- 35 киловольт – 15 м;

- 110 киловольт – 20 м;

- 150, 220 киловольт – 25 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

Охранные зоны газораспределительных сетей

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

На территории сельского поселения имеются следующие транспортные коммуникации:

- автодорога «Просница-Каринка-Ардашевский» (IV категории) с шириной придорожной полосы 50 метров;

- автодорога местного значения общего пользования «Филиппово-Пыжа» (IV категории) с шириной придорожной полосы 50 метров;

- автодорога местного значения общего пользования «Крыловцы-Широковцы» (IV категории) с шириной придорожной полосы 50 метров;

- автодорога местного значения общего пользования «Филиппово-Марковцы-Зяблецы» (IV категории) с шириной придорожной полосы 50 метров;

- автодорога местного значения общего пользования «Подъезд к. д. Дудино» (IV категории) с шириной придорожной полосы 50 метров.

Санитарно-защитные зоны объектов: сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов, от инженерно-технических объектов (объектов специального назначения)

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и распространяются на  размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Не устанавливаются размеры и границы СЗЗ для действующих промышленных объектов и производств:

- для которых уже была установлена СЗЗ на основании ранее действовавших нормативных документов;

- если расстояния от границы территории промышленной площадки предприятий до нормируемых территорий составляет ориентировочный размер СЗЗ для указанного класса объекта или превышает его;

- для объектов, которые в течение последних 5 лет работают стабильно, без увеличения количества источников выбросов в атмосферный воздух и объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, без изменения технологических процессов, при отсутствии обращений населения на загрязнение атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух;

- для объектов, расположенных на удалении от нормируемых территорий на расстояние 10 и более км, при условии, что в радиусе 1000 м от границы территории объекта отсутствуют родовые угодья коренных малочисленных народов, другие нормируемые территории, перспективная жилая застройка, в соответствии с генеральным планом развития городского или сельского поселения, не будет приближаться к границе ориентировочной санитарно-защитной зоны предприятия;

- для объектов, расположенных в промышленной зоне и не имеющих непосредственных границ с нормируемыми территориями. Для группы промышленных объектов и производств устанавливается единая санитарно-защитная зона.

Устанавливаются санитарно-защитные зоны:

- для вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов находящихся в стадии технического перевооружения, при увеличении мощности, изменении технологических процессов, применении технологий не имеющих аналогов на территории Российской Федерации, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- для действующих промышленных объектов и производств I, II и III и IV классов опасности, располагаемых в жилой застройке или в зоне других нормируемых территорий без соблюдения ориентировочной СЗЗ, деятельность которых связана с загрязнением атмосферного воздуха вредными для здоровья веществами и превышением уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений выше установленных гигиенических нормативов, что вызывает обоснованные жалобы населения

- для действующего объекта или производства в случае принятия решения Администрацией городского или сельского поселения, обращения руководителя (заказчика) указанного объекта с просьбой об установлении санитарно-защитной зоны.

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации, при невозможности соблюдения размеров ориентировочной СЗЗ, необходимо обосновать размещение таких объектов ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и акустическим расчетами. Проект санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования атмосферного воздуха и измерения уровней шума не проводятся.

Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений физического воздействия на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий и социально-гигиенического мониторинга. Проект организации санитарно-защитной зоны не разрабатывается. В случае поступления обоснованных обращений населения об ухудшении условий проживания, связанном с деятельностью предприятия, необходимо предъявить требования по выполнению мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ и/или снижению уровней шума.

Для предприятий I, II, III классов опасности при установлении санитарно-защитных зон отменено проведение не менее чем годовых натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитных зон. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий, а также данные производственного контроля.
             Вместе с тем натурные исследования и измерения на границе жилой застройки и расчетной СЗЗ проводятся:

- для аэропортов, аэродромов, вертодромов - по лимитирующему фактору (шум); количество измерений определяется в каждом конкретном случае с учетом интенсивности работы аэропорта (количество взлет-посадок и взлетно-посадочных полос);

- для групп промышленных предприятий (промышленных зон), в состав которых входят объекты I, II классов опасности, в выбросах которых содержатся вещества I класса опасности, а также вещества с доказанной канцерогенностью - всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год, проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических факторов воздействия на атмосферных воздух (всего 8 исследований в год, проводимых посезонно);

- для крупных химических, нефтехимических комплексов, металлургических комбинатов с полным технологическим циклом (от добычи руды до выплавки металла) - всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год, проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических факторов воздействия на атмосферных воздух (всего 8 исследований в год, проводимых посезонно).

Работы по оценке риска для здоровья населения не проводятся:

- для животноводческих и птицеводческих предприятий (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных объектов и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по оценке риска, различий не выявлено);

- для кладбищ (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных объектов и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по оценке риска, различий не выявлено);

- для промышленных объектов и производств, расстояние от границы территории которых до границы нормируемых территорий в 2 и более раза превышает ориентировочную санитарно-защитную зону.

Размещение жилой и другой нормируемой застройки в границах ориентировочных санитарно-защитных зон действующих предприятий, производств, сооружений и иных объектов не допускается.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон.

При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются ориентировочные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

В проекте генерального плана проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории поселения, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, ориентировочные санитарно – защитные зоны, которых не имеют расчётного подтверждения, не устанавливают действие зон ограничений на территории сельского поселения и даны для справки.

Таблица №2.5.1. Реестр предприятий, объектов и сооружений.

| № п/п на карте | Наименование объекта | Класс опасности по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Ориентировочный размер СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственные объекты, коммунально-складские объекты и объекты сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| МО Филипповское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Лесопильное производство индивидуального предпринимателя д. Бегичи | IV | 100 |
| 2 | Свинокомплекс ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» | III | 300 |
| 3 | Ферма КРС ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» д. Широковцы | III | 300 |
| 4 | Ферма КРС ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» д. Дудино | III | 300 |
| 5 | Стоянка сельскохозяйственной техники ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» д. Дудино | V | 50 |
| 6 | Резервная территория ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» | IV | 100 |
| село Филиппово |  |  |  |
| 7 | Лесопильное производство ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» | IV | 100 |
| 8 | Производственная база Просницкая РЭС | V | 50 |
| 9 | Комбикормовый завод ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» | IV | 100 |
| 10 | Гаражи по обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» | III | 300 |
| 11 | Склад горюче-смазочных материалов ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» | IV | 100 |
| 12 | Стоянка сельскохозяйственной техники ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» | V | 50 |
| 13 | Зерносушилка ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» | V | 50 |
| 14 | Зерносклады, материальные склады ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» | V | 50 |
| 15 | Силосные траншеи ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» (недействующие) | V | 50 |
| Инженерно-технические и санитарно-технические объекты (объекты специального назначения) |  |  |  |
| МО Филипповское сельское поселение |  |  |  |
| 16 | Очистные сооружения ООО ЖКХ «Гарант» с. Филиппово | - | 150 |
| 17 | Кладбище с. Филиппово | V | 50 |
| 18 | Участок компостирования твердых бытовых отходов | II | 500 |
| 19 | Скотомогильник | I | 1000 |

Резервные территории производственных зон, в данный момент не используются и  нуждаются в рекультивации, при этом на перспективу они могут быть использованы для организации новых предприятий и объектов, соответственно, с учетом размеров СЗЗ.

Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов

Территории, подверженные эрозионным процессам

Вся территория Филипповского сельского поселения относится к зоне проявления овражной эрозии. В пределах денудационной равнины, овражная эрозия проявляется наиболее интенсивно. На территории с. Филиппово присутствуют участки с крутизной склонов как от 10 до 20%, так и свыше 20%. Основным фактором оврагообразования являются атмосферные осадки и, прежде всего, интенсивность их выпадения, либо таяния. На крутых и обнаженных участках развиты гравитационные процессы, преимущественно, обвально-осыпные. Оползневые процессы затрагивают речные склоны, оползни развиты в отложениях четвертичной системы (делювиальные, старые оползневые и насыпные образования). Направленный поверхностный сток является основным фактором развития овражной эрозии.

Выводы:

В результате анализа зон с особыми условиями использования территории

выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории:

- Требуется разработка и утверждение проектов:

- зон охраняемых объектов;

- зон охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитных зон крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- вынос в натуру водоохранных и иных зон, определенных законодательством.

- Упорядочение зонирования территории населенных пунктов с учетом ограничений по использованию территории и этапов освоения резервных территорий в предлагаемых границах.

При освоении новых территорий на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

# Планировочная структура и функциональное зонирование

## Административные границы МО Филипповское сельское поселение

В соответствии с Законом Кировской области от 24.11 2005 № 387-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Кировской области», статьей 21 Устава муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район, Решением Кирово-Чепецкой районной Думы третьего созыва утверждено текстовое описание границ сельских поселений и муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район в новой редакции от 18.02.2009г. №32/452.

Вступивший в законную силу Закон Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения» от 07.12.2004 г. № 284-ЗО определил границы Филипповского сельского поселения и его статус.

В рамках государственного контракта № Д-07-11 от 06.06.2011г. с Департаментом государственной собственности Кировской области ОАО «Кировводпроект» выполнил работы по установлению (описанию) границ муниципальных образований Кировской области, содержащие картографическое и текстовое описание границ и координаты характерных точек, в целях:

- реализации положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации системы местного самоуправления в РФ» - в части организации системы местного самоуправления;

- реализации положений Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» - в части необходимости отражения в государственном кадастре недвижимости сведений о границах муниципальных образований.

Работы выполнялись на основании государственного контракта и заявления-разрешения № 141 от 05.08.2011г., подписанного заместителем руководителя Управления Росреестра по Кировской области.

Существующая граница представлена на карте границ поселения и существующих населенных пунктов генерального плана.

Филипповское сельское поселение расположено в восточной части Кирово - Чепецкого района Кировской области. В состав сельского поселения входит 12 населенных пунктов с административным центром муниципального образования с. Филиппово.

Проектом генерального плана изменение существующей границы Филипповского сельского поселения не предполагается.

В составе генерального плана приведено текстовое описание окружной границы сельского поселения.

по границе с Чувашевским сельским поселением

По среднему течению р. Филипповка (4200 м в общем направлении на юго-восток); по среднему течению р. Пыжа (4340 м в общем направлении на юго-восток); по среднему течению р. Пыжанка (5410 м в общем направлении на юго-восток).

по границе с Селезеневским сельским поселением

По р. Пыжанка (1140 м в общем направлении на юго-восток); по границе квартала 18 Кирово-Чепецкого лесничества (2400 м в общем направлении на юго-запад); по межнику (1390 м в общем направлении на юго-запад); по просеке (1090 м в общем направлении на юго-восток); по границе квартала 24 Кирово-Чепецкого лесничества (1610 м в общем направлении на северо-запад); по границе квартала 23 Кирово-Чепецкого лесничества (670 м в общем направлении на юго-запад).

по границе с Мокрецовским сельским поселением

По межнику (1920 м в общем направлении на юго-запад); по границе квартала 36ирово-Чепецкого лесничества (668 м в общем направлении на юго-восток); по ручью (687 м в общем направлении на юго-восток); по межнику (299 м в общем направлении на юго-запад); по ручью (687 м в общем направлении на юго-запад); по межнику (1960 м в общем направлении на юго-запад); по краю поля (5093 м в общем направлении на юго-восток); по межнику (1853 м в общем направлении на юго-запад); по середине пруда (824 м в общем направлении на северо-запад); по р. Сырчанка (3385 м в общем направлении на северо-запад); по р. Филипповка (895 м в общем направлении на северо-запад); по границе квартала 48 Кирово-Чепецкого лесничества (1306 м в общем направлении на северо-восток); по межнику (3038 м в общем направлении на юго-запад); по межнику (1813 м в общем направлении на северо-запад); по ручью (169 м в общем направлении на северо-восток); по границе квартала 45 Кирово-Чепецкого лесничества (965 м в общем направлении на северо-запад); по межнику (487 м в общем направлении на северо-восток); по ручью (662 м в общем направлении на юго-запад); по межнику, пересекая а/д Кирово-Чепецк-Каринка (538 м в общем направлении на северо-запад); по границе квартала 75 Кирово-Чепецкого лесничества (676 м в общем направлении на северо-запад); по р. Федька (305 м в общем направлении на юго-запад); по межнику (2445 м в общем направлении на северо-запад); по краю леса (4077 м в общем направлении на юго-запад); по краю поля (559 м в общем направлении на северо-запад); по границе квартала 58 Кирово-Чепецкого лесничества (985 м в общем направлении на северо-запад).

по границе с Поломским сельским поселением

По межнику (953 м в общем направлении на северо-восток); по ручью (640 м в общем направлении на северо-запад); по р. Сырчинка (2506 м в общем направлении на северо-восток); по межнику (870 м в общем направлении на северо-запад); по межнику, пересекая а/д Филиппово-Полом (1580 м в общем направлении на северо-восток); по межнику (1330 м в общем направлении на северо-восток); по межнику (1130 м в общем направлении на юго-восток); по р. Сырчинка (436 м в общем направлении на северо-восток); по ручью (882 м в общем направлении на северо-восток); по межнику (1016 м в общем направлении на северо-запад); по межнику (605 м в общем направлении на северо-восток).

по границе с Коныпским сельским поселением

По точкам требующим, закрепления на местности, через перелесок, по краю поля (2030 м в общем направлении на северо-восток); по точкам требующим, закрепления на местности, через перелесок (1610 м в общем направлении на юго-восток); от проселочной дороги Исаковцы-Пыжа через перелесок (2750 м в общем направлении на северо-восток).

## Планировочная структура

Градостроительная организация территории Филипповского сельского поселения характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и межселенных территорий, основных планировочно-композиционных узлах.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории поселения и населенных пунктов, интенсивное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Главные направления развития планировочной структуры поселения на перспективу определялись на основе выявления основных планировочных элементов: точечных (планировочные центры); линейных (планировочные оси) – наиболее важные транспортные и инженерные коммуникации; зональных (планировочные зоны) – территории с резко выраженными природными и хозяйственными особенностями.

Большая часть территории сельского поселения относится к зоне ведения сельского хозяйства. Участки лесов, рассредоточенные  по всей территории, являются  главной сырьевой базой лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей промышленности. Земли населенных пунктов относятся к зоне преимущественного гражданского строительства.

Главной планировочной осью, как в настоящее время, так и на перспективу, в Филипповском сельском поселении останется планировочная ось, представляющая собой транспортный коридор, образуемый дорогой местного значения общего пользования Просница – Каринка - Ардашевский. В проектируемый период  можно ожидать усиления  ее влияния на развитие территории в связи со строительством автодороги   Селезениха - Мерзляки, обеспечивающей выход на дорогу Зуевка - Богородское и связь с Зуевским муниципальным районом Кировской области.

Вдоль  главной планировочной оси расположено большинство населенных пунктов и зоны экономической активности сельского поселения. Анализ взаиморасположения населенных мест, а также функциональных связей между ними определяют форму расселения Филипповского сельского поселения как линейную. Данная форма расселения позволяет довольно эффективно организовать межселенную систему культурно-бытового обслуживания и отдыха населения, транспортную инфраструктуру и хозяйственные связи внутри поселения.

Главным планировочным центром является с. Филиппово – административный центр сельского поселения. Здесь на 1 очередь - расчетный срок планируется не просто сохранить, но и развить систему социального обслуживания населения.

Жилая зона села  проектируется на месте существующей за счет уплотнения и упорядочения существующей застройки,  а также на свободных от застройки территориях в южной части населенного пункта.

Проектируемую сетку улиц определило их существующее направление. В основном она свободного начертания. Данное расположение улиц обеспечивает удобную связь между группами жилых домов и общественным центром села.

Въезд в село осуществляется с северо-запада, по автодороге Просница-Каринка-Ардашевский, проходящей через населённый пункт, и представляет собой улицу с проезжей частью в центре и двухсторонней жилой застройкой индивидуальными и малоэтажными  домами. Улицы и дороги на территории села асфальтированы.

Главная улица Заево является композиционной осью генерального плана. Общественно – деловые  объекты сосредоточены на улицах Заево и Злобино.

В северо-восточной части села размещены действующие производственный сельскохозяйственный комплекс ООО «Абсолют-Агро». Расстояние между производственной и селитебной зоной не соответствует санитарным нормам разрыва и требуется корректировка границ занимаемых ими территорий.

Основной тенденцией изменения планировочной структуры Филипповского сельского поселения является процесс депопуляции малых населенных пунктов (д. Вяткино, д. Голодаево, д. Коногоры, д. Пантюхино, д. Пустая, д. Свиногор). Малочисленные населенные пункты не имеют объектов производственной, инженерной и социальной инфраструктуры, что значительно снижает их привлекательность, как мест постоянного проживания. Населённые пункты Филипповского  сельского поселения формировались в течение достаточно продолжительного времени в местах традиционного расселения, как правило, связанного с сельским хозяйством. В связи с прекращением или значительным уменьшением объемов сельскохозяйственного производства,  происходит активный отток населения за пределы сельского поселения и района, что приводит к значительным потерям потенциала населенных пунктов и их деградации, вплоть до полного исчезновения.

В связи с мелкоселенностью территории увеличиваются затраты на поддержание дорогостоящей инфраструктуры, комплекса дорог, инженерных систем,  объектов обслуживания. Особую важность приобретает задача сопряженного развития  дорожной сети местного значения, сети населенных пунктов и системы объектов социальной сферы. В проектируемый период основу системы расселения Филипповского сельского поселения должны составить, как и в настоящее время, с. Филиппово, д. Широковцы, д. Бегичи, д. Крыловцы, д. Казаринцы, д. Голодаево.  Все вышеперечисленные населенные пункты наиболее удачно расположены к местам приложения труда, имеют сложившуюся инфраструктуру обслуживания. В остальных населенных пунктах  учреждений обслуживания нет по причине малочисленности  населения.

1. Развиваемые населенные пункты.

На данном этапе разработки генерального плана предусматривается в с.Филиппово размещение нового капитального жилищного строительства, реконструкция существующего фонда, строительство больничного комплекса, а также связанное с этим расширение и реконструкция инженерного оборудования, и объектов транспортной инфраструктуры.

2. Сохраняемые населенные пункты.

Для остальных населенных пунктов экономическая база развития ко времени проектирования не выявлена, предлагается осуществление капитального текущего ремонта инженерного оборудования.  В перспективе предусмотрено строительство разводящих сетей газопровода.

## Предложения по включению в границы населенных пунктов земель иных категорий

Предложений по включению в границы населенных пунктов земельных участков иных категорий не поступило.

## Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Перспективное функциональное зонирование определяется с учетом сложившегося использования территории, на основании  комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на повышение инвестиционной привлекательности проектируемой территории.

Настоящим проектом в соответствии со ст. 35 Градостроительного кодекса РФ территория Филипповского сельского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функциональных зон показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого  развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, в границах Филипповского сельского поселения выделены следующие зоны:

- Зона жилой застройки – предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, малоэтажными многоквартирными жилыми домами, индивидуальными гаражами для легковых автомобилей и хозяйственными постройками. В жилых зонах допускается размещение  отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

- Зона общественно-деловая – включает территории объектов делового, общественного и коммерческого назначения, размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов религиозного назначения. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Производственная зона - предназначена для размещения промышленных, коммунально-складских объектов и сельскохозяйственных предприятий, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов  и  требующих организации  санитарно-защитных  зон.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур – территории, предназначенные для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (дороги, сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи).

- Зона  сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья, территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- Зона ведения лесного хозяйства - включает эксплуатационные леса, являющиеся главной сырьевой базой лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей промышленности.

- Зона рекреационного назначения – территории,  занятые защитными лесами, скверами, парками, прудами, озерами, а также территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Зоны, предназначенные для сохранения и использования существующего природного ландшафта в  целях обеспечения охраны окружающей среды и отдыха населения.

- Зона специального назначения- территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам.

# Обоснование вариантов размещения объектов регионального значения, местного значения муниципального Кирово-Чепецкого района и Филипповского сельского поселения, планируемое установление зон с особыми условиями использования

## Оценка демографического потенциала территории

### Современная демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика  численности населения, его  возрастная структура.  Наряду с природной, экономической и экологической составляющими  они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения.

Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории. Сведения об общей численности населения и его возрастном составе приведены по постоянному населению, к которому относятся лица, постоянно проживающие на территории Филипповского сельского поселения, включая временно отсутствующих.

Таблица №4.1.1.1. Динамика изменения численности населения Филипповского сельского поселения по годам.

| Наименование показателя | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего, в том числе, чел. | 1587 | 1597 | 1618 | 1627 |
| - дети до 16 лет, чел. | 287 | 313 | 319 | 335 |
| - в трудоспособном возрасте, чел. | 1038 | 1034 | 1044 | 1012 |
| - старше трудоспособного возраста, чел. | 252 | 250 | 255 | 280 |
| Показатели естественного движения населения, чел. | -3 | -16 | -5 | +6 |
| - прирост, чел. | 25 | 11 | 13 | 17 |
| - убыль, чел. | 28 | 27 | 18 | 11 |
| Показатели миграции населения, чел. | +4 | +25 | +23 | +3 |
| - прирост, чел. | 49 | 73 | 75 | 57 |
| - убыль, чел. | 45 | 48 | 52 | 54 |
| Численность занятого населения в сфере материального производства, чел., из них | 361 | 357 | 317 | 360 |
| - в промышленности, чел. | - | - | - | - |
| - в строительстве, чел. | - | - | - | - |
| - в сельском хозяйстве, чел. | 257 | 257 | 221 | 249 |
| - в обслуживающей сфере, чел. | 9 | 11 | 1 | 1 |
| - прочие отрасли, чел. | 75 | 67 | 79 | 85 |
| Безработные, чел. | 20 | 22 | 16 | 25 |

Таблица №4.1.1.2. Численность населения в сельских населённых пунктах на 1 января 2013 года.

| № п/п | Названия населённых пунктов | Площадь населенного пункта, км2 | Количество жителей на 01.01.2013г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Филиппово | 1,82 | 1205 |
| 2 | д. Бегичи | 0,34 | 118 |
| 3 | д. Вяткино | 0,24 | 5 |
| 4 | д. Голодаево | 0,22 | 8 |
| 5 | д. Дудино | 0,18 | 52 |
| 6 | д. Казаринцы | 0,19 | 28 |
| 7 | д. Коногоры | 0,06 | - |
| 8 | д. Крыловцы | 0,17 | 50 |
| 9 | д. Пантюхино | 0,16 | 4 |
| 10 | д. Пустая | 0,09 | 4 |
| 11 | д. Свиногор | 0,09 | 2 |
| 12 | д. Широковцы | 0,54 | 151 |
| 13 | ур. Мысы | 0,05 | - |

По данным администрации на 1 января 2013 года численность населения Филипповского сельского поселения составляет 1627 человек. Плотность населения по сельскому поселению составляет 10,6 чел/км2. Это больше, чем средняя плотность населения по Кирово-Чепецкому району, которая составляет 9,6 чел/км2 и меньше, чем средняя плотности населения по Кировской области - 11,7 чел/км2. Основная часть населения  (74%) проживает в с. Филиппово с численностью жителей 1205 человек, 9% населения проживает в д. Широковцы и 7% - в д. Бегичи. Остальные  9 населенных пунктов – это небольшие деревни с численностью жителей от 1 до 52 человек, в них проживает 153 человека или 10 %  населения сельского поселения. Численность населения за последние годы менялась незначительно, резких скачков не наблюдалось. В сравнении с 2009 годом численность населения сельского поселения увеличилась на (2%), что составляет  40 человек.

По данным на начало 2013г. дети до 16 лет занимают в структуре населения порядка 20,6%, трудоспособное население – 62,2%, нетрудоспособное население – 17,2%.  С 2009 года, в основном, растут показатели  численности населения дети до 16 лет и старше трудоспособного возраста, численность трудоспособного населения уменьшается.

В целом демографическая ситуация в поселении подчиняется общероссийской тенденции (показатель смертности превышает показатель рождаемости). Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения.  В  рассматриваемый период (2009-2012 гг.) наблюдаются нестабильные показатели рождаемости. В 2009 году родилось 25 детей, а с 2010 по 2012 год в сельском поселении рождалось в среднем по 13 детей.

Коэффициент смертности в поселении за данный период уменьшился с 1,76% в 2009 году до 0,68% в 2012 году.

Миграционные процессы в Филипповском сельском поселении в последние годы характеризуются увеличением положительного показателя миграции населения. Максимальное значение показателя прироста зарегистрировано в 2011 году и составило 75 человек. В 2012 году число прибывших увеличилось в 1,1 раза по сравнению с 2009  годом, но число убывших увеличилось в 1,2 раза по сравнению с 2009 годом. Благодаря социальной политике ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» на постоянное место жительства в Филипповское сельское поселение из депрессивных районов Кировской области и других регионов Российской Федерации переехали десятки молодых семей. Доля населения старше трудоспособного возраста на 01.01.2013г. составляет 17,2% (280 человек) от общей численности населения, для сравнения этот показатель в 2009г. составлял 15,8% и он неуклонно растёт.

Миграционный прирост (убыль) оказывает определенное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов.

Вывод: На данный момент сложилась положительная ситуация: показатель прироста естественного движения выше показателя убыли на 6 человек, и показатель прироста миграции населения превышает показатель убыли на 3 человек, тем самым  создаются предпосылки для  перспективного развития поселения.

### Трудовые ресурсы

Для анализа возрастной структуры населения необходимо дать некоторые пояснения о распределении населения по возрасту:

- к населению моложе трудоспособного возраста отнесены дети и подростки в возрасте до 16 лет;

- к населению трудоспособного возраста отнесены мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года;

- к населению старше трудоспособного возраста отнесены мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов Филипповского сельского поселения составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

На 1 января 2013 г. численность населения в трудоспособном возрасте в сельском поселении составляла 1012 человек. На протяжении рассматриваемых лет доля населения трудоспособного возраста имеет тенденцию к снижению, так как в 2009г. этот показатель составлял 66%, а в 2012г. - 62%.

На 01.01.2013г. численность безработных, официально зарегистрированных  в службе занятости населения, в Филипповском сельском поселении составляла 25 человек. Если проследить динамику уровня безработицы за 2009-2012 г.г., то можно наблюдать, как на протяжении исследуемого периода этот показатель менялся от 20 человек в 2009 году до 25 человек в 2012 году,  что свидетельствует о кризисной ситуации в экономике поселения.

Особое внимание стоит уделить рассмотрению ситуации на рынке труда, которая влияет на все сферы экономики. Несмотря на наличие безработицы, в сельском поселении существует нехватка квалифицированной рабочей силы. Это вызвано рядом причин. Происходит снижение численности населения и изменение его возрастной структуры. Возрастная структура населения на протяжении последних лет относится к регрессивному типу. Процесс старения нарастает медленными темпами «снизу» вследствие уменьшения доли детей в общей численности населения. За последние годы на территории поселения сохраняется положительная миграция населения, но она очень нестабильная. Из-за отсутствия высокооплачиваемой работы, свободного жилья наиболее перспективное молодое население уезжает за пределы поселения.

### Прогнозирование численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Половозрастной состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых трудовой деятельностью людей, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

При составлении прогноза был разработан сценарий развития основных демографических показателей (рождаемости, смертности и миграции) по оптимистическому варианту. Оптимистический вариант основывается на предположении улучшения социально-экономического положения Кирово-Чепецкого муниципального района в целом и Филипповского сельского поселения в частности. Сценарий предусматривает активное осуществление государственных и частных инвестиций, повышение конкурентоспособности местных производителей, повышение уровня жизни населения. Прогнозируется, что будут выполнены меры по сокращению убыли населения, предусмотренные федеральными программами, увеличится рождаемость, что приведет к  положительным изменениям в возрастной структуре населения за счет роста доли детей.

Перспективные расчеты численности населения производятся на основе численности населения, полученной как по данным переписей населения, так и по текущим оценкам таблиц рождаемости и смертности, текущей статистической отчетности.

Вариант прогноза численности населения (метод экстраполяции)

По состоянию на 01.01.2013 года численность населения Филипповского сельского поселения составляла 1627 человек.

Для расчёта проектной численности населения был использован статистический метод учета естественного и механического прироста. Расчёт производится по формуле:

Sт = Sф (1+Р/100)т ,     где

Sт – расчетная численность населения через Т лет, чел.;

Sф – фактическая численность населения, чел.;

Р – среднегодовой прирост населения, %

Т – расчетный срок в годах.

Расчёт проектной численности населения Филипповского сельского поселения проводился с использованием среднего коэффициент ежегодного прироста, равного +0,62 % в год.

Таблица №4.1.3.1. Методика расчета.

| Год | Численность постоянного населения, чел. | Динамика изменения численности населения, чел. | Темп прироста (+), убыли (-) численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 1587 |  |  |
| 2010 | 1597 | +10 | +0,626 |
| 2011 | 1618 | +21 | +1,298 |
| 2012 | 1627 | +9 | +0,553 |
| Средний коэффициент ежегодного прироста |  | +40 | +0,62 |

Численность населения Филипповского сельского поселения на 01.01.2022 г. составит 1731 чел.:

S10=1627*(1+0,62/100)10=1731 чел.

Проектное население на расчетный срок на 01.01.2032 г. составит 1841 чел.:

S20=1627*(1+0,62/100)20=1841 чел.

Результаты расчета показывают перспективную численность населения сельского поселения на конец 2032г. порядка 1841 человек. Прирост численности населения составит 214 человек.

Расчет численности населения в трудоспособном возрасте.

Расчёт доли населения трудоспособного возраста по  сельскому поселению проводился с использованием средней доли населения в трудоспособном возрасте за период 2009–2012 годы.

Таблица №4.1.3.2. Численность и доля лиц в трудоспособном возрасте

| Год | Численность постоянного населения, чел. | В том числе в трудоспособном возрасте, чел. | Доля населения трудоспособного возраста в численности постоянного населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 1587 | 1048 | 66,036 |
| 2010 | 1597 | 1034 | 64,746 |
| 2011 | 1618 | 1044 | 64,524 |
| 2012 | 1627 | 1012 | 62,200 |
| Среднее значение |  | 4138 | 64,377 |

Таблица №4.1.3.3. Прогноз численности населения в трудоспособном возрасте (чел.)

| Год | Общая численность населения | Численность населения в трудоспособном возрасте* |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 1731 | 1114 |
| 2032 | 1841 | 1185 |

На показатель численности населения в трудоспособном возрасте оказывают влияние такие факторы естественного и миграционного движения, как рождаемость, смертность, в том числе смертность лиц трудоспособного возраста; структурные факторы (доля лиц младших и старших возрастных групп, старение населения), миграция. Важно развивать рынок труда, сохраняя прежние рабочие места, создавая новые с достойными условиями и оплатой труда, повышать инвестиционную привлекательность поселения, развивать инфраструктуру, в том числе дороги, жилье и другие объекты производственного и социального назначения с учетом потребностей местного населения.

Результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации в период до 2032 года в целом по Филипповскому сельскому поселению позволяют сделать следующие выводы:

- общая численность населения к 2032 году увеличится до 1841 человека;

- численность населения в трудоспособном возрасте увеличится на 173 человек и составит к 2032 году 1185 человек;

- основной потенциал роста рождаемости и, соответственно, естественного прироста населения сохраняется только в возрастной группе женщин 17-27 лет.

Вывод: Оптимистический вариант прогноза предполагает увеличение численности населения к 2032г. на 13%, за счет положительной внешней миграции и увеличение коэффициента рождаемости до уровня среднего для населения Кирово-Чепецкого района, что будет связано с повышением уровня жизни населения на территории, а также с проведением со стороны государства интенсивной демографической политики.

Для улучшения демографической ситуации в Филипповском сельском поселении,  требуется также осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

- улучшение миграционной ситуации;

- создание условий и перспектив для молодёжи.

## Развитие жилищной сферы

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье. Удовлетворение потребностей в жилище, улучшение жилищных условий населения является важнейшим элементом социальной политики, оказывающим влияние на демографическое и социально-экономическое развитие общества, состояние здоровья населения.

Важнейшей задачей в области социально-градостроительной политики Филипповского сельского поселения является программно-целевое жилищное строительство, позволяющее с помощью оптимальных архитектурно-планировочных решений улучшить показатели сельской среды и качество жизни населения села.

На уровне муниципального образования необходимо сбалансировано планировать как малоэтажное, так и индивидуальное жилищное строительство, удовлетворяющее основные жилищные потребности селян и завершающее архитектурно-планировочное формирование сельской застройки.

Сельскому поселению следует идти по пути освоения, как внутренних территориальных резервов, так и свободных от застройки территорий в границах муниципального образования.

В настоящее время в застройке преобладают индивидуальные и блокированные жилые дома (91% от общего числа домов),  построенные  в основном из дерева. Многоквартирный жилищный фонд представлен 2-3 этажными жилыми домами в кирпичном и железобетонном панельном исполнении.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда  Филипповского сельского поселения составляет 12769 м2 - это 250 квартир. Муниципальный жилищный фонд составляет 43% (12,7 тыс. кв.м.) За последние годы эта цифра не менялась. При этом доля ветхого и аварийного жилья составляет 1% (0,3 тыс. кв.м.). На территории поселения продолжает действовать муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по Филипповскому сельскому поселению Кирово-Чепецкого района на 2008-2011 годы», цель, которой, обеспечить граждан, проживающих в многоквартирных домах, общее имущество которых требует ремонта, безопасными и комфортными условиями для проживания. В соответствии с данной программой запланирован капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в с. Филиппово по ул. Заева д. №35, 43, 45, 47, общей площадью 10317 кв.м.

Жилищное строительство в сельском поселении ведется  за счет средств индивидуальных застройщиков. Невысокие темпы строительства приводят к проблеме ветшания жилищного фонда. Но приток молодых специалистов в сельскую местность предполагает необходимость формирования на селе базовых условий социального комфорта, в том числе первоочередной потребности в жилье. Достижение этой цели стало возможно благодаря участию агрохолдинга ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» в федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года». В 2010 году было построено домов в д. Широковцы - 8, в с. Филиппово - 10. В 2011 году в с. Филиппово построено 18 домов.

Исходя из существующих потребностей и практики строительства жилья в современных условиях, перспективными для строительства приняты индивидуальные  и блокированные жилые дома с приусадебными участками максимум 0,2 га и минимум 0,04 га.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в Филипповском сельском поселении составляла 18,1 м2/чел, что ниже фактических статистических данных по сельской местности Кирово-Чепецкого района (24,1 м2/чел)  и ниже чем в целом по сельской местности Кировской области - 25,7 м2/чел. Согласно нормативам градостроительного проектирования Кировской области минимальная нормативная обеспеченность жильем в 2020 году должна составлять 20 м2/чел, в 2030 г – 23,0 м2/чел. Анализируя ситуацию в жилищном строительстве, можно сказать, что за счет увеличения перспективной жилой застройки средняя обеспеченность населения жильём будет достигнута.

Учитывая потребность населения в предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, генеральным планом предлагается органам местного самоуправления в первоочередном порядке осуществлять предоставление земельных участков на территориях существующей жилой застройки, занятых ветхими и разрушенными объектами недвижимости (домами) при условии отсутствия прав собственности, как на объекты недвижимого имущества, так и на земельные участки. Следующими под застройку передаются земельные участки занятые пожарищами, при условии истечения трехлетнего срока на восстановление объекта недвижимого имущества и отсутствии права собственности на земельный участок.  Первоочередное освоение застроенных территорий обусловлена, прежде всего,  наличием для таких территорий подъездных путей, объектов инженерных коммуникаций, что значительно снижает себестоимость строительства.

Для реализации данного положения органам местного самоуправления предлагается провести инвентаризацию территории населенных пунктов на предмет наличия в застроенной территории участков занятых ветхим, разрушенным и сгоревшим жильем. Это позволит составить списки земельных участков, предлагаемых для освоения с последующим их обнародованием.

Кроме того, необходимо отметить что, данное мероприятие позволит убрать разрушенные дома и сделать населенные пункты по возможности красивыми и живыми.

Вторым этапом развития зон жилой застройки предлагается выход на свободные территории.

В целях удовлетворения потребности в земельных участках под строительство на свободных территориях в существующих границах с. Филиппово и д. Крыловцы предлагаются территории для освоения в целях жилищного строительства:

на 1 очередь:

- индивидуальное жилищное строительство (с. Филиппово, улицы Вострикова и Молодежная), площадь земельного участка 0,96 га;

- индивидуальное жилищное строительство (д. Крыловцы, ул. Вторая), площадь земельного участка 1,41 га.

на расчетный срок:

- индивидуальное жилищное строительство (с. Филиппово, ул. Кирова), площадь земельного участка 23,55 га.

Также при разработке генерального плана была выделена территория перспективная  для развития индивидуального жилищного строительства между с. Филиппово и д. Бегичи - это земельный участок площадью 45,15 га. Для включения данного участка в границы населенного пункта необходимо сформировать земельный участок и поставить его на кадастровый учет.

Разбивка на очереди позволит одномоментно не отвлекать большие финансовые средства на развитие инженерных коммуникаций на указанных территориях. Освоение данных территорий потребует провести огромную работу по обеспечению данной территории инфраструктурой, а именно: строительство улиц и межпоселковых дорог, строительство водопроводных и канализационных сетей, теплосетей, строительство газопровода, прокладка линий электропередач.

Генеральным планом на 1 очередь предусмотрен:

- капитальный ремонт многоквартирных жилых домов с. Филиппово, ул. Заева дома №35, 43, 45, 47.

Вывод: с помощью предусматриваемого генеральным планом нового жилищного строительства будет обновлена сельская среда, улучшатся условия проживания и качество жизни населения.

## Развитие социальной сферы

### Система образования

Общеобразовательные учреждения

Общеобразовательные школы выступают в качестве базового звена муниципальной системы образования.

На территории Филипповского сельского поселения действуют 2 образовательных учреждения:

- муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Филиппок» в с. Филиппово;

- муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа в с. Филиппово.

Таблица №4.3.1.1. Обеспеченность населения учреждениями образования на 2011 год  Филипповского сельского поселения.

| № п/п | Наименование | Проектная мощность, мест | Фактическая обеспеченность, чел. | Норма обеспеченности по региональным нормативам Кировской области, % | Радиус доступности объектов, м («Региональные нормативы по Кировской области») | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ детский сад «Филиппок» с. Филиппово | 140 | 45 | 85 % охвата детей | 500 | типовое, кирпичное, 1988 г.п., степень износа не определена |
| 2 | МКОУ СОШ с. Филиппово | 190 | 148 | 75 % охвата детей | 1000 | типовое, кирпичное 1970 г.п., степень износа не определена |

В школе 6 педагогов награждены  Почетными грамотами Министерства образования и науки, 5 - награждены нагрудным знаком «Почетный работник образования», 2 - «Заслуженный учитель РФ».

Для реализации программы «Здоровье» приобретен и эффективно используется необходимый спортинвентарь, сделан ремонт спортзала, оборудован тренажерный зал. Для осуществления инвестиционных проектов «профильное обучение», «Совершенствование педагогического мастерства», « Трудовая и допрофессиональная подготовка школьников», «Создание информационной школьной системы», модернизирована компьютерная база, привлечены средства для реализации Интернет-проектов, исследовательских проектов учащихся и учителей, для участия в семинарах и конференциях, выставках, конкурсах, стажировках, для стимулирования инновационной деятельности педагогов.

Особое внимание следует уделять организации подвоза детей туда и обратно, если радиус доступности превышает нормативный показатель. На данный момент школу и детский сад посещают дети из всех населенных пунктов поселения. Подвоз детей осуществляется школьным автобусом и автобусом ООО «АБСОЛЮТ-АГРО».

В период летних каникул на базе школы работает оздоровительный лагерь для детей и подростков.

Здания школы и детского сада оборудованы водопроводом, канализацией и отоплением. С целью сохранения зданий в состоянии пригодном для нормальной эксплуатации в соответствии с их спецификой, необходимо предусматривать текущий ремонт и модернизацию, также необходимо поддерживать материальную базу в надлежащем состоянии. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях  необходимо предусмотреть мероприятия по монтажу АПС, пропитке чердачных перекрытий, приобретению огнетушителей.

Вывод: На данный момент существующая мощность дошкольных и общеобразовательных учреждений удовлетворяет потребности населения, т.е. фактическая загруженность в 2-4 раза меньше проектной вместимости зданий для детей дошкольного и школьного возрастов. Согласно демографическому прогнозу  численность населения в Филипповском сельском поселении к 2022 году увеличится незначительно. Потребность в услугах общеобразовательных учреждений в проектируемый период практически не изменится.

### Система здравоохранения

Состояние здоровья населения является информационным показателем, аккумулирующим влияние генетических, социальных, экологических, производственных факторов и отражающим качество системы жизнеобеспечения. По основным показателям, характеризующим здоровье населения, сохранились негативные тенденции предыдущих лет: естественная убыль населения; рост смертности от болезней органов сердечнососудистых и цереброваскулярных. Сохраняется динамика по онкологическим заболеваниям.

Систему здравоохранения в поселении представляет Филипповская участковая больница на 35 койкомест в селе Филиппово. Кроме того больница обслуживает жителей соседнего Мокрецовского сельского поселения. Кабинеты по оказанию медицинских услуг - фельдшерский, акушерский, физиокабинет, процедурный кабинет. Поскольку на территории Филипповского сельского поселения отсутствуют специализированные больницы, население получает в системе здравоохранения сельского поселения основные виды услуг, не связанные с серьезными и технически сложными медицинскими процедурами. Лечение в специализированных клиниках осуществляется в Кирово-Чепецкой районной больнице и в учреждениях здравоохранения областного центра - г. Киров.

В Филипповском сельском поселении реализуется приоритетный национальный проект по программе «Родовые сертификаты». Реализуются меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кировской области «Об охране здоровья граждан в Кировской области» от 03 ноября 2005г. в части обеспечения отдельных категорий граждан и граждан, страдающих определенными заболеваниями, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно, и обеспечении беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет полноценным питанием при наличии медицинских показаний.

Генеральным планом на 1 очередь запланировано:

- строительство нового корпуса стационара на 35 койкомест (с. Филиппово);

- строительство нового корпуса поликлиники на 50 посещений в смену (с. Филиппово);

- строительство здания пищеблока (с. Филиппово).

Вывод: существующая участковая больница не позволяет полностью обеспечить жителей поселения амбулаторным лечением, вследствие ее неудовлетворительного состояния.

Перспективное развитие учреждения здравоохранения должно исходить из качественной ее реконструкции, основными направлениями которой являются:

- капитальный ремонт и благоустройство зданий;

- оснащение современным медицинским оборудованием;

- повышение квалификации врачебного персонала.

### Физическая культура и спорт

Создание комфортной, благоприятной среды проживания на территории сельского поселения предполагает наличие объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом. Увеличение численности населения систематически занимающегося разными формами физической культуры возможно только путем обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения, использования механизмов деятельности сети учреждений образования, развития соответствующей инфраструктуры.

В здании основной общеобразовательной школы с. Филиппово расположен спортивный зал, где население занимается в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности, например клуб «Берегиня». В спортивных секциях и кружках занимаются 100 детей по трем видам спорта: футбол, волейбол и баскетбол. С помощью ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» были построены открытые спортивные и детские площадки для разных возрастных групп.

Формы организации спортивных мероприятий самые различные: спартакиады, малые олимпиады, турниры по отдельным видам спорта. Спортсмены Филипповского сельского поселения неоднократно становились призерами районных и областных спортивных игр.

Вывод: в настоящее время все имеющиеся объекты физической культуры и спорта сосредоточены в с. Филиппово. Данных объектов достаточно для населения сельского поселения. Объекты физкультуры и спорта (небольших размеров) размещены равномерно по территории с. Филиппово, и тем самым, делает их объектами повседневного использования, максимально приближенными к местам проживания населения.

### Учреждения культуры и досуга

Учреждением культуры и досуга является Дом культуры в селе Филиппово. Дом культуры работает по следующим направлениям:

- Здоровый образ жизни - основа благополучия общества.

- Воспитание через художественные образы у подрастающего поколения любви к Родине, чувства патриотизма и гражданственности.

- Организация досуга пожилых людей.

- Воспитание культуры семейного отдыха.

- Повышение гражданской активности и правовой культуры молодежи.

- Экологическое воспитание.

- Возрождение традиционной обрядности, приобщение к многовековой духовной национальной культуре.

Для реализации этих направлений в Доме культуры действуют следующие творческие формирования и клубы по интересам.

Таблица №4.3.4.1. Клубные формирования Филипповского Дома культуры на 2012 г.

| № п/п | Название | Основное направление | Общее количество участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Надежда» | Вокальный кружок | 12 |
| 2 | «Фантазия» | Кружок рукоделия | 10 |
| 3 | «Дискотека Плюс» | Дискоклуб | 10 |
| 4 | «За околицей» | Кружок эстрадной миниатюры | 10 |
| 5 | «Берегиня» | Клуб здоровья | 12 |
| 6 | «Завалинка» | Клуб ветеранов | 12 |
| 7 | «Рябинушка» | Кружок любителей русской песни | 6 |
| 8 | «Ровесник» | Дискоклуб | 30 |
| 9 | «Планета» | Экологический клуб | 10 |
| 10 | «Очаг» | Семейный клуб | 10 |
| 11 | «Кросс» | Агитбригада | 9 |
| 12 | «Подросток» | Клуб тинейджеров | 12 |
| 13 | «Патриот» | Патриотическое воспитание | 10 |

Коллектив Дома культуры и участники художественной самодеятельности принимают участие в зональных и районных конкурсах и фестивалях.

Здание Дома культуры имеет водопровод, канализацию и отопление. С целью сохранения здания в состоянии пригодном для нормальной эксплуатации в соответствии с их спецификой, необходимо предусматривать текущий ремонт и модернизацию.

В здании Дома культуры выделено помещение для бибилиотеки. В соответствии с СП 42.13330.2011 сельские библиотеки при численности населения от 1000 до 2000  человек должны иметь 6-7,5 тысяч единиц хранения. Общий библиотечный фонд сельского поселения составляет 9,5 тысяч экземпляров на 01.01.2012г., что на 25% превышает нормативный показатель. В течение года библиотеку посещает свыше 1200 человек. Количество посещений превышает 10000. За год выдается свыше 22000 экземпляров книг. Библиотека подключена к сети Интернет, имеет электронную почту. В настоящее время перед библиотекой стоит задача обновления книжного фонда и дальнейшего поддержания обеспеченности населения книжным фондом на должном уровне.

При определении реального плана строительства клубных учреждений, как и других объектов культуры, ориентиром будет уровень культурного развития поселения, потребность его населения в этих объектах.

Вывод: Обеспеченность населения учреждениями культуры и искусства в поселении достаточна. Имеющийся культурный потенциал поселения, с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни, не требует строительства дополнительных объектов на перспективу.

### Организация зон отдыха, массового спорта и лечебно-оздоровительного назначения

Природа территории Филипповского сельского поселения богата и разнообразна, имеется много живописных мест: множество небольших речек, естественных и созданных человеком водных пространств - р. Филипповка, озера, пруды, обширных лесных массивов. В поселении есть все необходимые условия для организации культурного и активного отдыха, как местных жителей, так и его гостей.

Рядом с с. Филиппово протекает р. Филипповка, а на территории д. Голодаево и южнее д. Бегичи имеются пруды со  сложившимися, но  на данный момент неблагоустроенными местами купания.

Парки и скверы в населённых пунктах отсутствуют. Базы отдыха, летние оздоровительные лагеря и места отдыха туристов в поселении также отсутствуют.

Проектом предлагается на 1 очередь:

- строительство спортивно-оздоровительного комплекса южнее д. Бегичи;

- организация рекреационной зоны на водных объектах (пруды) южнее д. Бегичи и в д. Голодаево;

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест  массового отдыха населения;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха,

- планирование защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Проектные предложения рассчитаны на достижение цели по развитию туристической отрасли,  способной удовлетворять потребности населения и развивать поселение за счет увеличения доходной части бюджета, притока инвестиций, сохранения  и рационального использования культурно-исторического и природного наследия.

### Прочие объекты сервиса, торговли

Уровень обеспеченности населения учреждениями торговли и общественного питания существенно влияет на социально-экономическое развитие всех сфер жизнедеятельности сельского поселения. При определении потребности в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания применение нормативов не целесообразно, в связи с тем, что большая их часть представляет собой частные предприятия, развитие которых определяется, прежде всего, рыночными законами и связано со спросом населения.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения.

В Филипповском сельском поселении действуют магазины, столовая, почта, парикмахерская.

Предприятия торговли сосредоточены в с. Филиппово, в д. Бегичи и д. Широковцы и представлены магазинами продовольственных и непродовольственных товаров.

Из предприятий общественного питания на территории с. Филиппово имеется столовая ООО «АБСОЛЮТ-АГРО».

Почтовые услуги (почта, телеграф, телефон) оказывает отделение связи по ул. Заева, 13 с. Филиппово.

На территории поселения в с. Филиппово на ул. Заева действует молельный дом, а в д. Пантюхино - часовня во имя святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Часовня была построена над 4-мя бьющими из земли родниками рядом с незамерзающей речкой Сырчинкой.

Вывод: Обеспеченность населения предприятиями  торговли и сервиса удовлетворительная. Основными мероприятиями по развитию торговой сети на перспективу является, прежде всего, размещение объектов мелкорозничной торговли.

### Организация ритуальных услуг

На территории Филипповского сельского поселения в с. Филиппово расположено кладбище, общей площадью 4,2 га.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области размер земельного участка для кладбища определяется исходя из нормы 0,16 га на 1 тысячу человек населенного пункта. Исходя из существующей численности населения, потребности в расширении действующего кладбища нет.

Населению оказываются ритуальные услуги Потребительским обществом «Филипповское», но в полной мере нет возможности удовлетворить запросы населения, так как отсутствует техника для перевозки усопших и отсутствует предприятие по изготовлению гробов.

## Развитие производственной сферы

### Промышленность

На территории Филипповского сельского поселения нет предприятий, занимающихся выпуском промышленной продукции, и поэтому оно играет незначительную роль в объемах промышленного производства в районе, от общерайонного значения составляет всего 4,4%. Первичная обработка древесины производится силами ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» в с. Филиппово и индивидуальным предпринимателем в д. Бегичи.

На территории поселения находятся коммунально-складские объекты: производственная база Просницкой РЭС, ООО ЖКХ «Гарант» - очистные сооружения, водопроводные сооружения и газовая котельная, а также вышка сотовой связи «Мегафон» и электроподстанция 110/35/10 кВ.

Невысокое качество автомобильных дорог и удаленность от районного центра делают территорию Филипповского сельского поселения инвестиционно непривлекательной для развития промышленности.

### Сельское хозяйство

Филипповское сельское поселение находится в средней полосе Кировской области, где преобладают благоприятные почвенные и климатические условия для занятия растениеводством и животноводством.

На территории поселения функционирует 1 сельскохозяйственное предприятие ООО «АБСОЛЮТ-АГРО», а также личные подсобные хозяйства граждан. Агрохолдинг «АБСОЛЮТ-АГРО» образован в 2006 г., который объединил мясоперерабатывающий завод «Абсолют» с крупнейшими в Кирово-Чепецком районе сельскохозяйственными предприятиями «Филиппово» и «Каринка», имеющими высокий производственный и кадровый потенциал.

Являясь  самым крупным хозяйством не только Кировской области, но и Севера России ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» является флагманом в сельскохозяйственной отрасли по целому ряду ключевых показателей, таких как валовый сбор зерна, заготовка семян, суммарное поголовье свиней и крупного рогатого скота, обработка сельскохозяйственных площадей.

Сельскохозяйственный комплекс состоит из отделений растениеводства, молочного животноводства, свиноводства, зернообработки и приготовления кормов. Основная специализация - это производство мяса свинины и субпродуктов. Также предприятие производит молоко, мясо крупного рогатого скота и свиней, зерно и семена многолетних трав, на собственном комбикормовом заводе осуществляет размол зерна на ржаную и пшеничную муку, выпускает дробленое зерно и отруби. Комбикормовый завод ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» с. Филиппово  - это современное высокотехнологическое предприятие, оснащенное новейшим отечественным оборудованием и компьютерной техникой. Производительность - 5 тонн продукции в час. Завод полностью обеспечивает свинокомплекс сбалансированными рассыпными кормами.

Свинокомплекс промышленного типа состоит из племрепродуктора на 1200 свиноматок и пяти корпусов откорма животных. Все производственные процессы - от кормления до удаления навоза полностью автоматизированы. Комплектование племенной фермы свинокомплекса осуществлялось за счет завоза поголовья свиней из Канады.

На предприятии работают квалифицированные кадры, которые овладевают современной техникой и технологиями, повышают качественный уровень работы и производимой продукции.

Агрохолдинг «АБСОЛЮТ-АГРО» является участником приоритетного национального проекта (государственной программы) «Развитие АПК»  по направлению «Ускоренное развитие животноводства». Программа участия в нацпроекте предусматривает поэтапную модернизацию трех основных направлений: растениеводство, свиноводство и животноводство. Для ускоренного развития собственной растениеводческой базы и полного обеспечения потребности в кормах в рамках национального проекта закуплена мощная импортная сельхозтехника нового поколения ведущих мировых производителей.

В соответствии с задачами дальнейшего развития ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» генеральным планом запланировано на 1 очередь:

- строительство второй очереди свинокомплекса на 24000 голов, при условии разработки проекта расчета санитарно-защитной зоны, так как она будет накрывать д. Голодаево и д. Коногоры.

В последние годы происходит снижение производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения в результате сокращения численности скота и птицы на личных подворьях населения.

Вывод: в Филипповском сельском поселении есть все условия для развития  сельскохозяйственного сектора, который обеспечивает условия стабильного и гарантированного снабжения населения качественными, доступными по цене и максимально широким ассортиментом продуктами питания и увеличения вклада в решение проблемы продовольственного обеспечения.

### Малый бизнес и предпринимательство

Малое предпринимательство является важным сектором рыночной экономики Филипповского сельского поселения и рассматривается как основной резерв повышения социально-экономического потенциала и уровня занятости населения.

Малый бизнес и предпринимательство в Филипповском сельском поселении находится в стадии становления, и представлены 2 индивидуальными предпринимателями, занимающимися лесопильным производством и грузоперевозками. Доля занятых в малом предпринимательстве от общего числа составляет в Филипповском сельском поселении 0,2%. В структуре платных услуг преобладают жилищно-коммунальные услуги, наблюдается тенденция снижения доли услуг учреждений культуры.

На территории поселения продолжается реализация муниципальной целевой программы «Содействие в развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Филипповское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2011-2012 годы». Основная цель программы - формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Филипповском сельском поселении, привлечение финансов в данную сферу, увеличение доли производимых товаров (работ, услуг) и уплаченных налогов в бюджеты всех уровней, содействие обеспечению занятости населения.

Для поддержания уровня развития малого предпринимательства и его активизации необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

1. оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность в формах и видах, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2. организация и проведение совещаний, «круглых столов» по проблемам предпринимательства;

3. размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации информации о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

4. предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства Методических рекомендаций по развитию малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне;

5. организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в областных и районных конкурсах, выставках и ярмарках;

6. подготовка и представление предпринимателей к наградам и поощрениям администрации района за вклад в развитие предпринимательства;

7. привлечение субъектов предпринимательства к участию в соревновании за звание «Лучший по профессии»;

8. содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

9. ведение реестра неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся с муниципальной собственности, пригодной для размещения предпринимательства (зданий, помещений, земельных участков);

10. продление договоров аренды на нежилые помещения, находящихся в муниципальной собственности, субъектам малого и среднего предпринимательства;

11. поддержка инвестиционных проектов субъектов предпринимательства по приоритетным направлениям развития экономики поселения;

12. размещение заказов у субъектов предпринимательства на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством РФ, путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участникам размещения заказа являются такие субъекты в соответствии с ФЗ от 21.07.2005г. №94-ФЗ;

13. содействие в получении кредитов, субсидий;

14. привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к реализации инвестиционных проектов на территории Филипповского сельского поселения;

15. содействие в организации подготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства.

Вывод: Дальнейшее развитие малого предпринимательства является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые рабочие места. Особое значение для развития малого предпринимательства на селе имеет ряд экономических и социальных причин, таких как рост численности трудоспособного населения, имеющиеся резервы в развитии сельскохозяйственного производства, специфика условий сельского труда и ряд других факторов.

В современных экономических условиях, сформировавшихся в Филипповском сельском поселении и в Кирово-Чепецком районе в целом, малое предпринимательство может и должно стать мощным рычагом для решения комплекса социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики области.

## Развитие транспортной инфраструктуры

### Внешний транспорт

Транспортный комплекс Филипповского сельского поселения представлен сетью автомобильных дорог общего пользования и трубопроводным транспортом.

Каркас автодорожной сети поселения формируют дороги местного значения IV категории. Автомобильные дороги характеризуются невысокой интенсивностью движения. Основной транспортный поток сосредоточен на дороге общего пользования местного значения Просница-Каринка-Ардашевский IV категории. Эта же дорога связывает основные населенные пункты внутри поселения, а также  соседние сельские поселения: Просницкое и Мокрецовское. Филипповское сельское поселение является наименее обеспеченным дорогами среди других поселений Кирово-Чепецкого района, плотность 0,1-0,2 км на кв.км.

Данные по протяженности и покрытию дорог представлены в таблице №4.5.1.1.

Таблица №4.5.1.1. Автодороги, расположенные в границах Филипповского сельского поселения.

| Направления дорог | Общая длина, км | Покрытие дорог |
| --- | --- | --- |
| Автодороги местного значения |  |  |
| Просница-Каринка-Ардашевский (IV категория) | 13,0 | асфальт |
| Филиппово-Пыжа (IV категория) | 8,5 | бетонные плиты |
| Крыловцы-Широковцы (IV категория) | 3,4 | бетонные плиты |
| Филиппово-Марковцы-Зяблецы (IV категория) | 4,2 | асфальт |
| Подъезд к д. Дудино (IV категория) | 1,4 | бетонные плиты |
| Филиппово-Пыжа-подъезд к д.Вяткино | 0,16 | бетонные плиты |
| Просница-Каринка-Ардашевский-подъезд к д. Мерзляки | 0,8 | бетонные плиты |
| Филиппово-ур. Мысы | 5,0 | грунтовое |

Расстояние от административного центра с. Филиппово  до районного центра г. Кирово-Чепецк составляет 45 км, расстояние до областного центра г. Киров - 95 км. Ближайшая железнодорожная станция - ст. Просница - находится в 25 км от с. Филиппово.

Из районного центра г. Кирово-Чепецк по территории Филипповского сельского поселения проходят автобусные маршруты №№ 101, 110, 206.

Таблица № 4.5.1.2. Информация по автобусному сообщению Федяковского сельского поселения

| № маршрута | Название маршрута | Название обслуживаемых населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
| 101 | Кирово-Чепецк-Филиппово | Кирово-Чепецк, Просница, Полом, Филиппово |
| 110 | Кирово-Чепецк-Филиппово-Марковцы | Кирово-Чепецк, Просница, Полом, Филиппово, Марковцы |
| 206 | Кирово-Чепецк-Филиппово-Каринка | Кирово-Чепецк, Просница, Полом, Филиппово, Каринка |

Населенные пункты Широковцы, Вяткино, Дудино, Свиногор и Пустая не имеют автобусного сообщения даже с центром поселения - с. Филиппово, так как находятся в стороне от автобусных маршрутов.

Автозаправочные станции, станции технического обслуживания (СТО), стоянки большегрузных машин и транспортные развязки на территории поселения отсутствуют. Все пересечения автомобильных дорог осуществляются в одном уровне. Ближайшая автозаправочная станция для жителей Филипповского сельского поселения находится в ст. Просница Просницкого сельского поселения, а для производственных нужд используется автозаправочная станция ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» с. Филиппово.

Большинство автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют твердое покрытие. Тем не менее, качество дорог не отвечает современным требованиям по техническому состоянию. Большая часть дорог построена по старой технологии. В связи с недостаточным финансированием дорожной отрасли района, выполняемые объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают восстановление ежегодного нормативного износа, что приводит к интенсивным деформациям и разрушениям и соответственно, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей и увеличению последующих капитальных расходов на восстановление конструктивных элементов дорожной сети, а также увеличению затрат на содержание дорог.

Проектом генерального плана в соответствии со «Схемой территориального планирования Кирово-Чепецкого района» предусмотрено:

на 1 очередь

-  капитальный ремонт участка автомобильной дороги Просница-Филиппово-Каринка (13,0 км);

- капитальный ремонт автомобильной дороги Филиппово-Марковцы (4 км).

на расчетный срок

- строительство автодороги IV категории Селезениха-Мерзляки до автодороги Филиппово-Каринка (0,9 км);

- строительство автозаправочной станции в с. Филиппово.

По территории поселения проходит межпоселковый газопровод, протяженностью 22,4 км. Подробное описание в разделе 4.6.6.

Вывод: существующая автодорожная сеть на данном этапе не в полной мере  удовлетворяет потребности поселения. Главные недостатки в автодорожной сфере относятся к качественным характеристикам - необходимо улучшение состояния и типа дорожного покрытия муниципальных дорог (капитальный ремонт), а также сохранение существующего дорожного фонда.

### Улично-дорожная сеть

Сеть улиц и дорог - наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта. Основой улично-дорожной сети Филипповского сельского поселения являются улицы жилой застройки, образующие каркас, объединяющий между собой узловые точки населенных пунктов: общественные здания с комплексами жилой застройки и производственными зонами.

Покрытие улично-дорожной сети населенных пунктов разнообразно - асфальтированное, бетонные плиты, щебенчатое, грунтовое. В настоящее время остаётся серьезной проблемой низкий технический уровень дорог и улиц внутри населенных пунктов. Необходимое благоустройство требует больших вложений денежных средств.

В зоне планируемой жилой застройки с. Филиппово местоположение улиц и дорог местного значения устанавливается проектами планировки в соответствии с условиями безопасного примыкания к магистральным улицам и дорогам, видом функциональной зоны, с учетом нормативных параметров улиц и дорог. Размер территорий, необходимых для обеспечения функционирования существующих и вновь строящихся улиц и дорог, определяется с учетом класса улицы и дороги, ожидаемой транспортной нагрузки, требований по обслуживанию застройки, с учетом необходимости прокладки инженерных коммуникаций, обеспечения водоотвода, защиты застройки от негативного воздействия транспорта, сложившихся границ землепользований.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

– проведение регулярных обследований и мониторинга за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, газопроводами, гидротехническими сооружениями);

– дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населенных мест;

– осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населенных пунктах поселения.

Вывод: анализ транспортной инфраструктуры населенных пунктов показал проблемы улично-дорожной сети: асфальтовое покрытие улиц требует частично капитального ремонта, частично ямочного ремонта, на улицах с грунтовым покрытием необходима укладка асфальтового покрытия, необходимо устройство ограничения дорожного полотна и устройство пешеходных тротуаров, а также места парковки общественного и легкового транспорта.

## Развитие инженерной инфраструктуры

Тяжелое состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной сферы. Система жилищно-коммунального хозяйства является неэффективной и затратной. Ее содержание непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса. Износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства Филипповского сельского поселения составляет более 60% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. Из-за ветхости коммуникационных (инженерных) сетей значительно превышены нормативы потери энергоресурсов.

В сельском поселении разработана «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского сельского поселения на 2010-2014 годы» (далее - Программа). Основанием для разработки Программы является Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.12.2005г. №84-ФЗ. Программа разработана совместными усилиями Администрации Филипповского сельского поселения и ООО ЖКХ «Гарант», они же являются ее исполнителями.

Программа определяет основные приоритетные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с существующими потребностями и перспективами развития жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии.

Цель Программы: модернизация инженерно-технических сооружений для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного строительства.

Задачи Программы:

- развитие перспективной застройки, реконструкция существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами;

- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической обстановки;

- совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе.

### Водоснабжение

Источниками питьевого водоснабжения в Филипповском сельском поселении служат подземные воды, большая часть которых связана с карбонатными и терригенными отложениями верхней перми. Вода из подземных источников без водоподготовки используется как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных и противопожарных нужд.

На территории поселения в целях хозяйственного-питьевого водоснабжения эксплуатируется 7 скважин, в том числе 2 действующие и 2, требующие тампонажа, находятся в с. Филиппово. Централизованное водоснабжение в Филипповском сельском поселении осуществляется в 6 населенных пунктах: с. Филиппово, д. Широковцы, д. Крыловцы, д. Дудино, д. Казаринцы, д. Бегичи.  Водоснабжение сельскохозяйственных предприятий осуществляется из собственных скважин.

Таблица №4.6.1.1. Характеристика действующих артезианских скважин на территории Филипповского сельского поселения.

| № п/п | Местоположение скважины | № скв. | Недропользователь | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Филиппово около подстанции «Филиппово» | 2733 | ООО ЖКХ «Гарант» | действующая, 1969 год постройки |
| 2. | с. Филиппово напротив ул. Садовая | 4837 | ООО ЖКХ «Гарант» | действующая, 1977 год постройки |
| 3. | с. Филиппово выезд на Каринку | - | - | требуется тампонаж |
| 4. | с. Филиппово выезд на Каринку | - | - | требуется тампонаж |
| 5. | д. Широковцы ул. Первая | 2143 | ООО ЖКХ «Гарант» | действующая, год бурения - 1967 |
| 6. | д. Крыловцы ул. Вторая | 3592 | ООО ЖКХ «Гарант» | действующая, год бурения - 1972 г. |
| 7. | д. Дудино | 2424 | ООО ЖКХ «Гарант» | действующая, год бурения - 1968 г. |
| 8. | д. Казаринцы | 3578 | ООО ЖКХ «Гарант» | действующая |
| 9. | д. Бегичи | 1234 | ООО ЖКХ «Гарант» | действующая, дата бурения - 1969 г. |

На артезианских скважинах стоят погружные глубинные насосы для закачивания воды  в водонапорные башни, которая посредством насосной станции или самотеком идет к потребителям. Залегание 1-го водоносного слоя наблюдается на глубине 48-70 м, 2-го - 70-100 метров.  Водоочистных сооружений на водопроводных сетях нет. Объем подаваемой воды составляет 135,3 тыс. м3 в год. Комплекс сооружений, осуществляющий подачу питьевой воды, обслуживает ООО ЖКХ «Гарант».

В скважинах с. Филиппово вода не соответствует СанПиН по содержанию нитратов NO3-, присутствует цветность и сухой экспериментальный осадок. Анализ воды в обязательном порядке проводится также при оформлении лицензии на право добычи подземных вод, что способствует созданию реальной картины качества подземных вод на действующих водозаборах.

Состояние водопроводных сетей оценивается как неудовлетворительное. Водопроводные сети в населенных пунктах функционируют с 1962 года и в настоящее время требуют частичной реконструкции. Износ труб и водоразборных колонок в разных населенных пунктах колеблется от 20 до 90%, что  обуславливает частые аварии и как следствие загрязнение водопроводной сети, а также большие потери воды в сетях водопровода. Протяженность водопроводных сетей, находящихся на обслуживании ООО ЖКХ «Гарант», составляет 17,25 км. Параметры установленного оборудования, такие как диаметр сетей, мощности насосов, объемы напорных резервуаров, не соответствуют величинам, необходимым для водоснабжения потребителей. Снижение разбора воды в зимний период и неудовлетворительное состояние башен вызывает необходимость дополнительного сброса воды. Отсутствие приборов учета не дает возможности контролировать объемы потребления воды и стимулировать рациональное расходование воды в д. Широковцы, д. Крыловцы, д. Бегичи, д. Дудино, д. Казаринцы.

Для системы водоснабжения характерны частые прорывы водопроводной сети, нехватка воды в периоды наибольшего потребления. Объемы аварийных ремонтов превышают допустимые уровни, что увеличивает расходы на водоснабжение потребителей и стоимость услуг.

Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, пользуется шахтными колодцами и родниками.

Расходы воды

1. Население

Таблица №4.6.1.2. Показатели водопотребления и протяженность сетей на территории с. Филиппово.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | за 2007г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение питьевой водой (всего), | тыс. куб.м./ год | 62,54 |
| 1.1. | в т.ч. население | тыс. куб.м./ год | 43,37 |
| 1.2 | организации | тыс. куб.м./ год. | 19,17 |
| 2. | Мощность водозаборных сооружений (факт.) | тыс. куб.м./ год | 62,54 |
| 3. | Протяженность сетей | км | 17,25 |

Водоснабжение части жилых и производственных зон с. Филиппово осуществляется посредством объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

В часы максимального водозабора вода поступает в разводящие сети, как из скважин, так и из баков водонапорных башен, чем и регулируется неравномерность водопотребления.

В таблице №4.6.1.3. представлен прогнозируемый расчет суточного объема водопотребления Филипповского сельского поселения в соответствии с прогнозируемым ростом населения. В расчет расхода воды на нужды населения приняты удельные среднесуточные нормы водопотребления в соответствии с таблицей п.6.7. «Региональных нормативов Кировской области».

Таблица №4.6.1.3. Расчет суточного водопотребления Филипповского сельского поселения.

| Наименование показателей | Норма водопотребления л/чел/сут | 2012 г. существующее состояние | 2020 г. I очередь | 2030 г. расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Филипповского сельского поселения, в том числе: |  | 1627 | 1731 | 1841 |
| - в населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения |  | 23 | 30 | 40 |
| в населенных пунктах, обеспеченных централизованным водоснабжением |  | 1604 | 1701 | 1801 |
| Расчетное водопотребление, в том числе (м3/сут.): |  | н/д | 523,91 | 554,71 |
| - жилищного фонда, оборудованного централизованным водоснабжением | 230 | - | 391,23 | 414,23 |
| - промышленность, неучтенные расходы (10%) |  | - | 47,63 | 50,43 |
| - полив территории и зеленых насаждений | 50 | - | 85,05 | 90,05 |

2. Промышленность

Водоснабжение предприятий осуществляется из собственных скважин.  При существующей водозаборной сети скважин обустройство новых водозаборов для производственных нужд не предусмотрено.

3. Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов, пожарных водоемов и с пожарного пирса.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение и наружные сети» и исходя из количества населения и характера застройки села, в таблице представлены нормативные расходы воды на противопожарные нужды:

Таблица №4.6.1.4.

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| количество одновременных наружных пожаров | 1 пожар |
| расход воды на один наружный пожар | 15 л/с (промзона) |
| количество одновременных внутренних пожаров | 1 пожар в общественном здании |
| расход воды на один внутренний пожар | 5 л/с |

Исходя из количества населения и характера застройки села, для наружного пожаротушения принят расход 15л/сек, для внутреннего - 5л/с.

Тушение пожара в Филипповском сельском поселении осуществляется из 7 пожарных водоемов и 3 пожарных гидрантов, из них 5 пожарных водоемов и 3 пожарных гидранта находятся в с. Филиппово.

Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в сельском поселении. Источником водоснабжения будут служить подземные воды.

На 1 очередь запроектировано:

- реконструкция части водопроводных сетей (по улицам Заева и Злобина с. Филиппово) (протяженностью 1,8 км);

- строительство артезианских скважин (2 единицы) и водонапорной башни (1 единица) и к ним водопроводных сетей (протяженностью 0,2 км) в с. Филиппово;

- тампонаж артезианских скважин (2 единицы) с. Филиппово на выезде в с. Каринка;

- реконструкция насосной станции на артезианской скважине №2424 д. Дудино и №1234 д. Бегичи;

- реконструкция пожарного водоема в с. Филиппово за д. №37 по ул. Заева.

### Водоотведение

Канализационное хозяйство в поселении представляет собой централизованный комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку сточных вод.

Канализационные очистные сооружения для хозяйственно-бытовых стоков и сети водоотведения в с. Филиппово обслуживает ООО ЖКХ «Гарант». К очистным сооружениям подключены все многоквартирные малоэтажные жилые дома, административные здания, больница, образовательные учреждения, предприятия. Сточные воды жилых домов через дворовые, внутриквартальные, уличные сети канализации собираются на очистных сооружениях. Протяженность канализационных сетей поселения - 3,9 км, объем стоков - 99,7 тыс. м3 в год. Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет около 70 %. Сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют.

Таблица №4.6.2.1.  Характеристика очистных сооружений.

| Населенный пункт | Количество очистных сооружений | Производительность очистных сооружений, м3/сутки (проектная/фактическая) | Метод очистки |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Филиппово | 1 | 200/88 | хлорирование, отстойники |

Почти вся индивидуальная жилая застройка в с. Филиппово и в других населенных пунктах поселения не обеспечена централизованной канализацией. Сбор фекальных и иных жидких отходов производится в выгребные ямы, оборудованные при частных домах, они не соответствуют современным санитарно-гигиеническим нормам и систематически загрязняют водоносные горизонты. Очистка выгребных ям осуществляется обслуживающей организацией ООО ЖКХ «Гарант» и транспортируется на очистные сооружения. После механической очистки сброс сточных вод производится в р. Филипповка и на рельеф, что приводит к прямому загрязнению как поверхностных и подземных вод, так и почв.

В поселении принята Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского сельского поселения на 2010-2014 годы и Инвестиционная программа ООО ЖКХ «Гарант», в соответствии с которыми генеральным планом намечены следующие мероприятия:

на 1 очередь

- реконструкция очистных сооружений ООО ЖКХ «Гарант» с. Филиппово;

- строительство станции перекачки канализационных стоков с. Филиппово ул. Молодежная.

на 1 очередь и расчетный срок

- реконструкция существующей канализационной сети с. Филиппово (протяженность 3,9 км).

Вывод: работы по реконструкции системы водоотведения обеспечат качественное и своевременное отведение сточных вод, улучшение экологической обстановки, так как при неудовлетворительной работе канализационной системы происходит загрязнение почвы и водоемов.

### Санитарная очистка территории

Сегодня проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и трудноразрешимых. К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

Для водоёмов и лесных массивов угрозу представляют несанкционированные свалки, отсутствие очистных  сооружений на животноводческих комплексах и использование необезвоженного и некомпостированного жижеобразного навоза для удобрения полей.

На территории Филипповского сельского поселения в 2,0 км на юго-восток от д. Бегичи находится действующая свалка твердых бытовых отходов. Работа по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора организована предприятием ООО ЖКХ «Гарант». Организацией, обслуживающей свалку ТБО, является ООО ЖКХ «Гарант». Год ввода в эксплуатацию - 1991г. Свалка ТБО, площадью 2,2 км, организована на месте отработанного песчано-гравийного карьера. По результатам обследования, проведенного специалистами ОГУ «ВятНТИЦМП» 14.11.2007г.  установлено, что территория свалки не имеет ограждения, сторожки и шлагбаума, свалка не охраняется. Подъездная дорога имеется и проходит по дну карьера с юго-запада на северо-восток. Дно карьера холмистое, гидроизоляция отсутствует. Проектная мощность свалки 45,8 тыс. м3. Свалка заполнена отходами на 69%.

Отсутствие контейнеров в населенных пунктах и своевременного вывоза отходов является причиной образования несанкционированных свалок.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области удельная норма накопления бытовых отходов на одного человека составляет 280 кг в год, из них 5% - это крупногабаритные бытовые отходы. Расчет объемов образования твердых бытовых отходов представлен в таблице №4.6.3.1.

Таблица №4.6.3.1. Расчет объемов образования твердых бытовых отходов Филипповского с/п.

| Наименование показателей | Удельные нормы накопления на 1 человека в год, кг | 2012 г. существующее состояние | 2022 г. I очередь | 2032 г. расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Филипповского сельского поселения, чел. |  | 1627 | 1731 | 1841 |
| Твердые бытовые отходы: - общее количество с учетом общественных зданий, кг | 280 | - | 484680 | 515480 |
| Крупногабаритные бытовые отходы, кг | 14 | - | 24234 | 25774 |

Озеленение и санитарное содержание территории поселения обеспечиваются силами и средствами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Филипповского сельского поселения, обязаны осуществлять уборку прилегающих территорий и заключать договоры на вывоз ТБО со специализированными предприятиями, производящими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов.

Ответственность за организацию и производство работ по уборке улично-дорожной сети,  скверов, мостов и других искусственных сооружений возлагается  на администрацию сельского поселения.

Содержание улично-дорожной сети осуществляется непосредственно администрацией поселения. В межсезонье осуществляется подсыпка гравием. В зимнее время производится очистка дорог от снега по мере выпадения осадков и посыпка пескосоляной смесью.

Для сбора ТБО в населенных пунктах предлагается использовать контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3, как наиболее технологичную, гибкую и удобную для населения. Вывоз отходов предполагается осуществлять на санкционированные места компостирования ТБО.

Для сбора ТБО и КГО необходимо организовать контейнерные площадки. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20, но не более 100м. Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями.

Вывоз отходов предполагается осуществлять на проектируемый полигон ТБО в Просницком сельском поселении.

Проектом генерального плана предлагается:

на 1 очередь

- разработка схемы санитарной очистки поселения;

- организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы во всех населенных пунктах;

- обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО;

на перспективу

- закрытие свалки твердых бытовых отходов южнее д. Бегичи (урочище Родыгинцы);

- вывоз ТБО производить на санкционированные места компостирования ТБО, на проектируемый полигон ТБО в Просницком сельском поселении.

Биологические отходы

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

На территории Филипповского сельского поселения южнее д. Бегичи эксплуатируется скотомогильник, представляющий собой огороженную территорию с вкопанной в землю цистерной объемом 40 куб. м. Данный скотомогильник эксплуатирует ООО «АБСОЛЮТ-АГРО».

Требования к эксплуатации скотомогильников

Специалисты государственной ветеринарной службы регулярно, не менее двух раз в год (весной и осенью), проверяют ветеринарно-санитарное состояние скотомогильников (биотермических ям). При выявлении нарушений дают предписание об их устранении или запрещают эксплуатацию объекта. (Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов: Утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469.-В ред. от 16.08.2007-ПП. 5.2, 7.2, 7.3).

Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта. Через траншею перекидывают мост.

Приемку построенного скотомогильника (биотермической ямы) проводят с обязательным участием представителей государственного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта приемки. Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь удобные подъездные пути.

Для дальнейшего функционирования скотомогильника, необходимо обеспечить системный лабораторный контроль за его ветеринарно-санитарным состоянием.

### Теплоснабжение

На территории Филипповского сельского поселения теплоснабжением обеспечено население только с. Филиппово. Теплоснабжение осуществляется централизованно от квартальной котельной. Котельная отапливает жилые дома, административные здания, больницу, образовательные учреждения, Дом культуры.

Для котельной в качестве топлива используется природный газ. Мощность котельной 7,6 Гкал/час, а общая производительность 19,07 тыс. Гкал/час. Эффективность использования топлива определяется удельным расходом условного топлива на выработку тепловой энергии, сложившейся в пределах от 156,1 до 158,7 кг.у.т./Гкал, что указывает на высокую эффективность использования топлива. Физический износ котлов - 60%.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 2,5 км, степень их износа - 63%. Основной проблемой теплоснабжения с. Филиппово является значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования домов.

В поселении принята Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского сельского поселения на 2010-2014 годы, в соответствии с которой генеральным планом намечены следующие мероприятия:

1очередь

- восстановление изоляции тепловых сетей в твухтрубном исполнении с.Филиппово (протяженность 2,5 км);

- реконструкция участка тепловых сетей в с.Филиппово вдоль жилых домов №33, 35, 37, 39 по ул. Заева (протяженность 0,15 км);

- замена газовых котлов ВК-21 на современные котлы в котельной с. Филиппово.

Вывод: основные задачи в сфере теплоснабжения направлены на повышение пропускной способности участка, снижение потерь тепла в тепловых сетях путем их реконструкции, снижение эксплуатационных затрат на обслуживание котлов, повышение качества услуг по теплоснабжению потребителей.

### Электроснабжение

Электрические сети в Кирово-Чепецком районе относятся к Центральному энергорайону Кировской энергосистемы. Они состоят из магистральных сетей напряжением 550, 220 и 110 кВ, распределительной сети напряжением 35 и 10 кВ с трансформаторными подстанциями 10/0,4 кВ.

Собственниками электросетей являются ОАО «ФСК ЕЭС», филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», администрация Филипповского сельского поселения, СПК «Конып». Электроснабжение Филипповского сельского поселения осуществляется централизованно. Реализацию электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляет ОАО «Кировэнергосбыт».

Энергообеспечение Филипповского сельского поселения осуществляется через понижающую электроподстанцию 110/35/10 кВ и через понижающие трансформаторы 10/0,4 кВ, равномерно расположенные по территории поселения.

Таблица №4.6.5.1. Характеристика электрических сетей Филипповского сельского поселения.

| Наименование сельского поселения | Основные характеристики электросети в границах сельских поселений | Потребление электроэнергии (среднестатистическое потребление по подстанциям в процентном отношении от общего расхода) | Площадь сельского поселения, км2/количество населенных пунктов, шт./численность населения, чел. | Наименование предприятий-потребителей электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филипповское сельское поселение | На территории поселения расположены: 1. ВЛЭП 110 кВ: – «Просница–Полом» (1978 год); – «Филиппово–Селезениха» (1989 год); 2. ВЛЭП 35 кВ: – «Филиппово–Каринка» (1979 год); – «Филиппово–Чуваши» (1978, 1989 год); 3. Распределительные ВЛ 10 кВ (трасса 64 км); 4. ПС 110/35/10 «Филиппово» (1978 год); 5. Сеть подстанций и распределительных устройств (ЗТП, КТП, КТПП, СКТП 10/0,4 кВ) распределительной сети. | ПС «Филиппово» 14,43 % | 153,10/12/1627 | ООО «АБСОЛЮТ-АГРО», ООО ЖКХ «Гарант», ПО «Филипповское» |

Существующие объекты электроснабжения пострены в основном в 1970-1980 годы, поэтому в настоящее время они физически изношены, технически устарели, не обеспечивают надежного и бесперебойного электроснабжения имеющихся потребностей, но производство технического обслуживания и текущий ремонт электросетей и оборудования будут проводить в плановом порядке.

Вывод: предлагается реконструкция системы электроснабжения с внедрением энергосберегающих технологий.

### Газоснабжение

Состояние и уровень газификации территории оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики поселения в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения. В природно-климатических условиях Кировской области расходы на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значительную долю бюджетных расходов.

Многочисленными исследованиями доказано, что значительный экономический эффект достигается при использовании газа  в коммунально-бытовом секторе, где рост КПИ использования топлива при переходе на газ составляет не менее 20%, причем при замещении угля этот рост существенно больше. При этом замещение твердого  (уголь)  и  жидкого (топочные мазуты) топлива на газ сопровождается резким сокращением таких загрязнителей окружающей среды, генерируемых топливосжигающими устройствами, как оксиды азота, серы и углерода, а также летучей золы. Поэтому газификация любого населенного пункта обуславливает резкое сокращение выбросов перечисленных вредных веществ. Сжигание природного газа является наиболее эффективным способом получения теплоты даже без учета положительных дополнительных последствий его внедрения.

В настоящее время газоснабжение Филипповского сельского поселения развивается на базе природного газа, поступающего от магистрального газопровода Оханск-Киров. Обслуживание магистрального газопровода осуществляет Кировское линейное производственное управление магистральных газопроводов Филиал ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород».

Далее от ГРС «Просница» транспортировкой природного газа по поселковым газораспределительным сетям Кирово-Чепецкого района, техническим обслуживанием газораспределительных сетей и газового оборудования, а также реализацией природного газа (и сжиженного газа (пропан – бутан)) занимается Кирово-Чепецкий филиал ОАО «Кировоблгаз».

В соответствии со схемой газоснабжения с. Филиппово и д. Широковцы, разработанной  ЗАО ПСК «Проммонтаж», газопровод проложен и подведён к жилым домам и общественным зданиям в с. Филиппово и д. Широковцы. Система газопроводов среднего и низкого давления тупиковая с питанием от шкафных газорегуляторных пунктов. Шкафные газораспределительные пункты понижают давление газа со среднего до низкого. Перевод на газ вышеуказанных потребителей значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий и отопительных котельных, а также позволяет значительно улучшить санитарно-гигиенические условия сельского поселения.

Рисунок 4.6.6.1. Схема газораспределительной сети ГРС-9 Просница Кирово-Чепецкого района Кировской области.

На 1 очередь генеральным планом запроектировано:

- строительство системы газоснабжения в д. Крыловцы и д. Бегичи.

На перспективу генеральным планом запроектировано:

- строительство системы газоснабжения в д. Вяткино, д. Голодаево, д. Дудино, д. Казаринцы, д. Коногоры, д. Пантюхино, д. Пустая, д. Свиногор.

### Средства связи

Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания являются наиболее бурно развивающимися отраслями.

На территории района принимаются общероссийские телевизионные каналы. Большая часть населения используют спутниковые устройства. Население Филипповского сельского поселения полностью охвачено телевизионным  и радиовещанием. Для улучшения качества связи планируется строительство телевизионного ретранслятора в с. Филиппово, земельный участок уже сформирован и поставлен на кадастровый учет.

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи Кировский филиал ОАО «ВолгаТелеком». В соответствии с имеющимися лицензиями ОАО «ВолгаТелеком» предоставляет на территории Кирово-Чепецкого района:

– услуги местной и внутризоновой связи;

– услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

– услуги связи для целей проводного вещания;

– услуги телематических служб;

– услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа;

– услуги телеграфной связи;

– услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов;

– услуги связи для целей кабельного вещания.

Территория поселения на 100 % оснащена таксофонами. Сотовую связь на территории поселения обеспечивают операторы ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «Билайн» и ОАО «Теле2». В последнее время активно внедряются современные информационные технологии.

Практически на всех предприятиях и организациях поселения, включая бюджетные, установлены компьютеры. Растёт число пользователей «Интернет». Пункт коллективного доступа к сети Интернет находится по адресу с. Филиппово ул. Заева 13, почта.

В пунктах коллективного доступа к сети Интернет предоставляются следующие услуги:

– электронная почта (e-mail). Возможность послать электронное сообщение без абонирования электронного почтового ящика. Пользование персональным компьютером (ПК);

– работа с офисными (MS Office) и графическими редакторами (Word, Excel, PowerPoint, Paint, Corel Draw);

– запись на дискету, CD-диск. Перенос информации на электронные носители. Возможность записи музыкальных СD-дисков в формате МР3;

– услуги оператора-консультанта по вопросам оказания услуг ПКД, по обучению работе с офисными и графическими редакторами;

– консультации по вопросам использования Интернета, программ (MS Office) и других, а также об оказываемых в ПКД услугах.

Школа в с. Филиппово также оснащена пунктом доступа к сети Интернет (ADSL).

На расчетный срок  генеральным планом запланировано:

- строительство телевизионного ретранслятора в с. Филиппово.

Вывод: Реализация принятой в Филипповском сельском поселении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей.

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории предлагается установить зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и закона Кировской области от 04.05.2007г. № 105-ЗО  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области» необходимо выполнить меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ:

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ, указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ).

2. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

3. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ).

4. Финансирование указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия:

  - Перевод земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в  земли историко-культурного назначения.

  - Уточнение границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры и градостроительства) и разработка проектов зон  охраны объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

  - Проведение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ в целях сохранения объектов культурного наследия в соответствии с законами Кировской области.

## Мероприятия по охране окружающей среды

### Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Загрязнение воздушного бассейна происходит от стационарных  и передвижных источников. Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, от климатических условий, определяющих перенос и рассеивание загрязняющих веществ.

Филипповское сельское поселение находится в 45 км от промышленных зон г. Кирово-Чепецка (ТЭЦ-3, КЧХК), что обуславливает невысокую антропогенную нагрузку на местную природу. Наибольшее негативное воздействие на чистоту атмосферного воздуха оказывают вырубка леса, сельскохозяйственное производство ООО «АБСОЛЮТ-АГРО», котельные, лесопильные производства, а также выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, а также его изношенность и некачественное топливо.

Проектные предложения:

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха должны быть использованы следующие мероприятия:

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон предприятий и объектов, негативно влияющих на атмосферный воздух;

- благоустройство дорог;

- в бесснежный период, в сухую погоду необходим полив улиц, особенно в центральных населенных пунктах для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу населения.

### Охрана водных ресурсов

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлениям – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Питание водоносного горизонта подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания воды из вышележащих водоносных горизонтов по тектоническим ослабленным зонам.

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязнение, т.е. обусловлено исходным несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов, так и техногенное загрязнение подземных вод, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Кроме того необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения»). Расчёт зон санитарной охраны у существующих скважин отсутствует.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- разработка и установка зон санитарной охраны в составе 3-х поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- оформление лицензий на право пользования подземными водами;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима - I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- на всех существующих водозаборах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин и систем водопровода;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Охрана поверхностных вод.

Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод водотока являются: сточные воды предприятий, хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий.

Канализационные очистные сооружения построены  только в с. Филиппово.

Поверхностный сток, формирующийся на территории жилой застройки  и промышленных площадок сельского поселения, в значительной степени загрязнен и оказывает отрицательное влияние на водные объекты. Основными источниками загрязнения поверхностного стока, формирующегося на территории сельского поселения,  являются животноводческие фермы, склады минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, продукты эрозии почвы, пыль, строительные материалы, сырье, продукты и полупродукты, хранящиеся на открытых складских площадках, выбросы в атмосферу, различные нефтепродукты, попадающие на территорию в результате их пролива и неисправности автотранспорта и другой техники.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды. В целях организации поверхностного стока в с. Филиппово рекомендуется в перспективе провести обустройство основных улиц бордюрами с организацией стока в  очистные сооружения методом механической очистки стока.

С поверхностным стоком в водные объекты выносится внесенные в почву минеральные удобрения и пестициды, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Население Филипповского сельского поселения в основном использует выгребные ямы не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты.  Свою долю в загрязнение водных объектов вносят несанкционированные свалки ТБО, которые чаще всего расположены в выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи населенных пунктов, что недопустимо с эколого-гигиенических позиций. Все они не отвечают требованиям, предъявляемым к сооружениям по захоронению отходов, не имеют гидроизолирующего (бетонного, глиняного или другого) основания, препятствующего распространению токсичных загрязнений по водоносным горизонтам.

Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком.

Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон.

В виду отсутствия топографической основы для определения уклона берегов рек и ручьев Филипповского сельского поселения, проектом генерального плана устанавливается максимальная ширина прибрежной защитной полосы - 50 м для всех водных объектов.

Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Генеральным планом выделены:

водоохранные зоны:

- реки Филипповка – шириной 200 м,

- реки Федька, Сырчинка и Пыжа – шириной 100 м,

- рек Тихоновка, Бегичевка, Могилевка, Медведка, Пыжанка, Бутырка, Сторожовка, а также маленьких ручьев - шириной 50м.

Охрана водных объектов обеспечивается рядом ограничений на негативные воздействия хозяйственной деятельности.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО;

- вывоз ЖБО производить по заявкам, не реже одного раза в полгода;

- реконструкция действующих канализационных очистных сооружений;

- провести очистку водоохранных зон от несанкционированных свалок;

- ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон;

- разработка эффективных мер по предупреждению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и устранению их последствий;

- оборудовать площадки с твердым покрытием для буртования навоза и водонепроницаемые жижесборники на животноводческих фермах.

### Охрана почвенного покрова

Основными причинами нарушения почвенного покрова в Филипповском сельском поселении являются:

- загрязнение почв токсическими выбросами от автотранспорта;

- разрушение почвенной структуры и  уплотнение почв, снижение плодородия от недостаточного количества вносимых  удобрений;

- эрозия, заболачивание почв.

Для предупреждения процессов, снижающих почвенное плодородие и разрушающих земельные ресурсы необходимо проведение следующих почвозащитных мероприятий:

- посадка защитных лесополос вдоль сельскохозяйственных полей, почвозащитный севооборот, агротехнические противоэрозионные мероприятия;

- повышение плодородности почв за счет внесения удобрений;

- проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления почв грунтовыми водами;

- снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства;

- отведение специальных мест под мойку автомашин, тракторов и другой техники.

Следующая проблема, связанная с охраной почв, - загрязнение почв хозяйственно-бытовыми отходами и отходами производства. Основными источниками образования отходов на территории сельского поселения  являются животноводческие фермы, твердые бытовые отходы. Несвоевременный и неупорядоченный вывоз бытовых отходов приводит к созданию несанкционированных свалок на территории поселения и загрязнению почвенно-растительного покрова. На территории Филипповского сельского поселения находится действующая свалка твердых бытовых отходов в 2,0 км на юго-восток от д. Бегичи. Ее обслуживает ООО «ЖКХ Гарант» (д. Чуваши Чувашевского сельского поселения). Год ввода в эксплуатацию - 1991г. Свалка, площадью 2,2 га, организована на месте отработанного песчано-гравийного карьера. Свалка заполнена отходами на 69%.

Особую тревогу вызывает скотомогильник в 2,0 км на юго-восток от д. Бегичи, являющийся источником чрезвычайной экологической ситуации. Скотомогильник используется ООО «АБСОЛЮТ-АГРО», и представляет собой огороженную территорию с вкопанной цистерной общим объемом 40 куб.м. На данный момент состояние скотомогильника удовлетворительное. Нарушение ветеринарно-санитарных правил в содержании может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с распространением инфекционных болезней и причинению вреда здоровью людей.

Учитывая все негативные факторы, на территории Кирово-Чепецкого района, а значит, и на территории Филипповского сельского поселения, должна применяться система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев с/х культур.

В сфере обращения с отходами производства и потребления проектом предлагается:

- организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы;

- обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО согласно санитарным нормам;

- построить почвонепроницаемые жижесборники на животноводческих комплексах;

- всем организациям (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность с последующим образованием отходов производства и потребления, надлежит разрабатывать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР);

- ликвидировать все несанкционированных свалки на территории поселения, а также разработать системы контроля за несанкционированными свалками исключающие возможность их появления;

- осуществление контроля за почвой в районе скотомогильников.

### Озеленение территорий

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства населенных мест, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются также  важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха;

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.

В планировочной организации сельских населенных пунктов значительное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие растительные сообщества, рельеф местности, водоемы. Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству.

В соответствии с «Региональным нормативом градостроительного проектирования Кировской области», площадь озелененных территорий в сельских поселениях должна составлять 12 кв. м на человека, в малых населённых пунктах, расположенных в окружении лесов, площадь озеленения может быть уменьшена, но не более чем на 20%. Территория населенных пунктов озеленена, в основном, за счет садов, небольших лесных массивов и озелененных участков частных домовладений в населённых пунктах. В Филипповском сельском поселении на 1 человека приходится 32 кв.м. озелененных территорий.

Проектом предлагается:

- озеленение санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» путем многорядных посадок древесно-кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая акация, сирень, красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель);

- озеленение территорий детских учреждений и школ декоративными  плодово-ягодными и вьющимися растениями из неколючих пород;

- создание полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей.

# Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО Филипповское сельское поселение

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС  возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

На территории Филипповского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

## Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасные метеорологические явления.

Сильный ветер.

Сильный ветер более 15 м/с отмечается в среднем 10 дней в году. В летний период с июня по сентябрь возможны шквальные и ураганные ветры, порывы которых могут достигать 30 м/с, что может привести к повреждению воздушных линий электропередач в районах индивидуальной жилищной застройки и дачного строительства и к прекращению подачи электроэнергии потребителям до 5 суток. К перекрытию дорог поваленными деревьями, что приведет к остановке общественного транспорта на срок до 4 часов. Кроме того, шквалы и ураганы могут вызвать слабые и средние повреждения отдельных домов. Как правило, шквальные ветры обычно проходят узкой полосой и наблюдаются в городе в среднем 3-4 раза в год.

Сильные осадки.

Осадки в виде снега в поселении, в среднем, составляют около 30% общего годового количества осадков. Снежный покров устанавливается в середине ноября и сходит в середине апреля. Достигая максимальной высоты в середине марта – 70 см. В течение зимы возможны в отдельные периоды (декабрь-февраль) обильные продолжительные снегопады, метели, в период которых может выпасть до половины годовой нормы снега (20 см), что может привести к снежным заносам на улицах города, гололеду. В результате снежных заносов может быть парализовано движение транспорта до расчистки проезжей части улиц, автомобильных дорог, что приведет к перебоям в доставке продуктов питания в магазины, больницы, детские дошкольные учреждения¸ задержит доставку населения к месту работы и обратно, затруднит выполнение задач скорой помощи, противопожарной службы, службы ООП.

Кроме того, при обильном выпадении мокрого снега, возможно его налипание на воздушных линиях электропередач и связи и их обрыв, в результате чего могут остаться без электричества и связи жилые дома, в которые электроэнергия подается по воздушным линиям (частный жилой сектор). Также могут произойти обрыв воздушных линий связи, могут произойти единичные случаи обрушения крыш домов и других зданий старой постройки.

Расчистка проезжей части основных транспортных магистралей может занять до 12 часов. Время на восстановление линий электропередач и связи может составлять до 24 часов.

Опасные геологические явления

Вся территория Филипповского сельского поселения относится к зоне проявления овражной эрозии. Направленный поверхностный сток является основным фактором развития овражной эрозии.

Опасные гидрологические явления

Подтопление территории поселения паводковыми водами возникает чаще всего в весеннее половодье. Весеннее половодье обычно начинается в первой декаде апреля, пик проходит в третьей декаде апреля – первой декаде мая, и продолжается на малых реках до 1-1,5 месяца. В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми  в среднем составляет для малых рек на 3,5-4,0 м, в многоводные годы 4,5-5,0 м. Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по октябрь, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июне, июле, реже в августе и октябре.

На территории поселения нет населенных пунктов, подверженных угрозе затопления.

Лесные и торфяные пожары

На территории Филипповского сельского поселения площадь лесных массивов, находящихся в ведомстве Кирово-Чепецкого лесничества, невелика.

Период высокой пожарной опасности в лесах – с конца апреля и по конец сентября. Риск возникновения природных пожаров увеличивается в период аномально жаркого и засушливого лета и осени. Основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор, по вине граждан возникает 94 % (от их общего числа) лесных пожаров. За последние годы на территории поселения лесных пожаров не возникало.

Таблица №5.1.1. Распределение площади земель лесного фонда в пределах Филипповского сельского поселения по классам пожарной опасности.

| № п/п | Наименование | Площадь по классам пожарной опасности, га |  |  |  |  | Средний класс пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Кирово-Чепецкое лесничество (Поломское и Филипповское участковые лесничества) | - | - | 4229 | - | - | 3.2 - Филипповское уч. леснич. 3.4 - Поломское уч. леснич. |

Для сохранения безопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров. Для ликвидации пожаров должна привлекаться специализированная  техника и средства муниципальной пожарной службы сельских поселений.

Виды противопожарных мероприятий в лесах:

- установка аншлагов;

- обустройство мест отдыха;

- благоустройство территории;

- устройство минерализованных полос;

- уход за минерализованными полосами;

- строительство пожаронаблюдательных вышек (ПНВ);

- строительство  и ремонт дорог противопожарного назначения;

- строительство и ремонт мостов.

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

На территории Филипповского сельского поселения  имеются предпосылки для возникновения массовых заболеваний населения природно-очаговыми инфекциями. Одновременно существует риск вспышек острых кишечных инфекций в связи с ухудшением качества питьевой воды и нарушениями санитарных норм в технологическом процессе приготовления пищи на объектах общественного питания. Кроме того, санитарно-эпидемиологическая ситуация зависит от эффективности работы очистных сооружений канализации.

Работа по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора организована предприятием ООО ЖКХ «Гарант».  Не во всех населенных пунктах стоят контейнеры для сбора мусора, что приводит к организации большого количества несанкционированных свалок на территории поселения.

На территории свинокомплекса ООО «АБСОЛЮТ-АГРО» находится лагуна для навоза площадью 0,5 га.

На территории поселения расположен скотомогильник (южнее д. Бегичи, урочище Родыгинцы), который, является источникам распространения различного рода вредных веществ и микроорганизмов, способных вызвать инфекционные заболевания.

Территория поселения  не относится к высокоэндемичным районам распространения клещевого энцефалита.

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии на автомобильном транспорте.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории района, где проходят автомобильные.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6⋅10−7 аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица №5.2.1. Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом.

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | радиус пролива, м | площадь разлива, м2 | безопасное расстояние, м |  | радиус огненного шара, м | безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Таблица №5.2.2. Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом.

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | полные | сильные | средние | слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |
| Мазут | 1500 | 41,9 | 51,6 | 73,6 | 145,5 | 18,7 | 49,2 | 83,5 | 128,7 |

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие автомобильных дорог округа способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах района необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

По территории Филипповского сельского поселения проходит межпоселковый газопровод. При нарушении технологических процессов производства, неосторожного обращения с огнем на газопроводе возможны производственные аварии, создающие угрозу населению и окружающей среде. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – утечка газа, взрывы и пожары. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций: подземная коррозия металлов, брак строительно-монтажных работ, дефекты труб и оборудования, механическое повреждение, нарушение технологического процесса проведения огневых работ на линейной части газопроводов.

Вследствие аварии на газопроводах возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- термическое воздействие пожара.

К числу взрыво и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества. На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: детонация взрывчатых веществ, взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, горение нефтепродуктов.

Аварии на электросетях и в коммунальных системах

На территории поселения возможно  возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя подстанций, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи. Основными причинами возникновения аварий на электросетях являются неблагоприятные метеорологические условия, износ оборудования, нарушение правил эксплуатации. Штормовые ветра, провоцирующие падение деревьев, приводят к обрыву линий электропередач. В результате обрыва проводов происходит отключение электроснабжения в населенных пунктах.

Возможны чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения сельских населенных пунктов: прорыв водопровода, остановка котельной, в зимний период возможно размораживание тепловых сетей. Все эти ЧС будут иметь локальный характер.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Кировской области как субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

– на федеральном уровне - межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

– на региональном уровне (в пределах территории Кировской области) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; муниципальном уровне (в пределах Кирово-Чепецкого муниципального района), на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Перечень мероприятий по созданию фонда защитных сооружений для защиты населения от возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч.

На территории сельского поселения отсутствуют противорадиационные укрытия (ПРУ).

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций метеорологического характера:

- организовать метелезащиту и ветрозащиту путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров;

- подсыпка песка на проезжие части в селе для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда;

- расчистка улично-дорожной сети в зимний период от снега с целью сохранения их пропускной способности.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций гидрологического характера:

- расчистка трубопереездов и русел, ручьев в границах села для обеспечения прохода воды в период весеннего снеготаяния и выпадения аномально высокого количества осадков;

– регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

– ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

– увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

– повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых городских территорий);

– изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

–  вынос объектов с затапливаемых территорий;

–  проведение защитных работ в период паводка;

–  эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

–  ликвидация последствий наводнения;

–  строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);

–  реконструкция существующих защитных сооружений;

– использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений.

Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений должны быть направлены на:

–  искусственное повышение поверхности территорий;

–  устройство дамб обвалования;

–  регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

–  устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

–  регулирование русел и стока рек;

– устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи «верховодки» и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта;

–  агролесомелиорацию.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Мероприятия по предупреждению аварий на газопроводах и АЗС:

- систематический визуальный контроль местности, по которой проложены газопроводы;

- контроль антикоррозийной защиты труб;

- своевременный вывод из эксплуатации газопроводов в силу их изношенности;

- систематический анализ почвы и воды на содержание в них нефтепродуктов;

- разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

- строгое соблюдение технологических регламентов.

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В поселении продолжает действовать целевая программа «О пожарной безопасности на территории Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области» на 2009-2010 годы. Каждый год в поселении происходит более 1-3 пожаров. Практически, любой пожар, возникающий в селе приводит к полному уничтожению объекта. Существующие подразделения пожарной охраны значительно удалены от Филипповского сельского поселения, что среднее время их прибытия приближается к 45-60 минутам, и поэтому они неспособны эффективно защищать поселение.

Сложившееся положение дел с пожарами стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, недостатка бюджетных средств на выполнение противопожарных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей и в жилом фонде, на развитие сокращения числа ведомственной и добровольной пожарной охраны в связи с отказом собственников от их содержания.

Большинство пожаров происходит в жилом секторе и объектах сельхозпредприятия. Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, неисполнение правил противопожарных мероприятий при печном отоплении, электрообрудования. Люди могут гибнуть при пожарах из-за позднего его обнаружения, несвоевременного сообщения и неправильных действиях при пожаре. Поэтому основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены на обеспечении пожарной безопасности в жилом секторе. Для полноценной работы по предупреждению пожаров в жилом секторе необходимо проведение мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние жилья социально незащищенных и малообеспеченных категорий граждан, где в основном происходят пожары. В последние годы много внимания уделялось созданию безопасных условий для организации образовательного процесса, по выполнению противопожарных мероприятий. Существенное значение в деле предупреждения пожаров имеет противопожарная пропаганда с использованием средств массовой информации.

Все административные, социально-значимые и общественные объекты оборудованы автоматическими системами оповещения о задымлении, пожаре.

С 1 мая 2009 года вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Нормативный радиус выезда пожарных для сельской местности составляет 12 км. Для Филипповского сельского поселения данное условие не соблюдается.

Противопожарное водоснабжение для населенных пунктов поселения может осуществляться из естественных и искусственных водоемов или резервуаров. Радиус их действия при тушении пожара не должен превышать 200 м при заборе воды с помощью автонасоса и 100-150 м при заборе воды мотопомпой. Пополнение противопожарных резервуаров должно осуществляться из хозяйственно - питьевого водоисточника.

В настоящее время в Филипповском сельском поселении находятся 7 пожарных водоемов, из них: 5 – в с. Филиппово, 1 – в д. Широковцы, 1 – в д. Бегичи; 3 пожарных гидранта в с. Филиппово.

Кроме того, одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. К социально-экономическим мерам в этой сфере следует отнести оказание финансовой помощи малоимущим слоям населения в части обеспечения их среды проживания элементарным противопожарным решением (ремонт печного отопления, замена ветхой электропроводки, устройство и ремонт противопожарного водоснабжения, содержание дорог и проездов в проезжем состоянии).

Противопожарные мероприятия:

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
     2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
     3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
     4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
     5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
     6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;  
     7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
     8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно - технических знаний;
          9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Перечень мероприятий по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара:

–     применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

–     устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

–     устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

–     применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

–     применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

–     применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

–     устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

–     устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

–     применение первичных средств пожаротушения;

–     применение автоматических установок пожаротушения;

–     организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков:

1. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров.

2. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

3. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

4. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на 2 соседних садовых земельных участках при однорядной застройке и на 4 соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

Пожарная безопасность в лесах:

Пожарная безопасность в лесах - обеспечение состояния, которое уменьшает до минимума возможность возникновения пожаров в них, и условий для успешной ликвидации загораний. В этих целях специально созданы противопожарный разрыв и минерализованная полоса.

Противопожарный разрыв - специально созданный противопожарный барьер в виде просеки шириной 10 - 20 метров, как правило, с дорогой по нему или естественные безлесные территории, водные пространства в лесах.

Минерализованная полоса - полоса поверхности земли определенной ширины, очищенная от лесных горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы.

Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
     1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
     2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     3) поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо:

1) пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование;
     2) расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров;
     3) пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров;
     4) состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование;
     5) территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра;
     6) дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие;   
     7) проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

На данный момент для тушения пожара в Филипповском сельском поселении привлекают подразделения ПЧ-24 ОГПС-1 ст. Просница, 2 машины ООО «АБСОЛЮТ-АГРО», 1 машина Администрации Филипповского сельского поселения (в летний период). Также в поселении созданы добровольные пожарные дружины, которые также могут оказать посильную помощь в тушении пожаров.

Проектом генерального плана запланировано:

на 1 очередь

- реконструкция пожарного водоема: с. Филиппово, ул. Заева, за д. 37;

на расчетный срок

- строительство подразделения пожарной охраны, снабженного основной техникой (пожарные машины и передвижные пожарные автонасосы) в с. Филиппово.